Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

ЗП ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ, ЕИК 179819357

адрес на регистрация: гр. ПЛОВДИВ, ул. ПОДОФИЦЕР ГЕОРГИ КОТОВ 1, ет.2, ап.5

2. Пълен пощенски адрес: гр. ДОБРИЧ, ул. САН СТЕФАНО 6Б, офис 3

3. Телефон, факс и e-mail: 0897807755, Farmasys_v_p@abv.bg

4. Лице за контакти: ВЕНЦИСЛАВ ПАНТЕЛЕЕВ

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение (ИП) е за водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение.

Водовземното съоръжение се предвижда да бъде от вида тръбен кладенец (ТК), разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67622.15.70 в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич. ИП е ново.

Водовземането е необходимо за допълнително водоснабдяване на осъществуваща животновъдна ферма за 1000 бр. дойни крави, намираща се в имот ПИ 67622.15.70, в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич и за пожарогасене. Имотът е собственост на ЗП ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ.

Предназначението на добиваните подземни води е с цел „водоснабдяване за животновъдство„ и за „пожарогасене“.

Водовземането ще се реализира след изграждане на един брой нов тръбен кладенец с дълбочина 650 m ( 50 m), след получаване на Разрешително за водовземане, издадено от Басейнова Дирекция Дунавски район Плевен (БДДР).

Необходимата площ за каптажната сграда, която ще се изгради около ТК е до 5 м2.

Новият ТК се проектира с конструкция, осигуряваща технически възможен дебит до 26,5 л/сек.

Подземните води, добивани от ТК ще се подават помпажно в съществуващ резервоар с обем V=300 m3	, като ще постъпват от ТК до резервоара, посредством нов водопровод с дължина 20 м.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

С реализацията на инвестиционното предложение ще се захрани съществуваща животновъдна ферма за 1000 бр. дойни крави. Изграждането на животновъдната ферма е съобразено с екологичното законодателство и за нея е издадено Становище с изх. № 3042-1-16.01.2012 г. на РИОСВ-Варна. За водоснабдяване на фермата е изграден плитък тръбен кладенец с дълбочина 60 м, с издадено Решение № ВА 30-ПР-2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Разрешително №11520157/24.06.2013 г. за ползване на подземни води чрез нови водовземни съоръжения, продължено и изменено с Решение № 2845/17.12.2019 г., продължено и изменено с Решение № 4579/18.06.2025 г. През 2015 г. е инициирано увеличаване капацитета на фермата от 600 бр. дойни крави на 1000 бр. дойни крави с Решение № ВА 96-ПР-2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Не се предвижда водоснабдяване на други инвестиционни намерения от района.

ИП е свързано с получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови водовземни съоръжения, съгласно Закона за водите (ЗВ). Изграждането на ТК ще се извърши при изпълнение условията на разрешителното за водовземане. Приемането на кладенеца от БДИБР е по процедура, указана в Наредба № 2 1/10.10.2007 г и ЗВ. Изграждането на каптажната шахта и връзката от ТК с резервоара за събиране на валежните води ще се извърши по ВиК проект, съгласно ЗУТ.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

За реализация на ИП се използват природни ресурси от подземни води. Необходимите количества са средногодишен денонощен дебит 8,8 л/сек или до 120 450 м3/ годишно. Те ще се добиват от новоизградено водовземно съоръжение - тръбен кладенец, разположен в ПИ 67622.15.70 в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич. При изграждането на тръбния кладенец ще се ползват полезни изкопаеми - необходима е бентонитова глина около 185 м3 за приготвяне на глинеста промивка, ползвана от сондажната апаратура при изграждането на ТК. За полагане на нов тръбопровод с дължина 20 м ще са необходими 5 м3 пясък.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При изграждане на ТК ще се отделят незначителни количества битови отпадъци от персонала на сондажната апаратура, които ще се събират в контейнерите за битови отпадъци на кравефермата и ще се извозват на депо за битови отпадъци по съществуващата сметосъбирателна система на общ. Добричка. Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи.  Строителните отпадъци ще се извозват до депо за строителни отпадъци, определено със заповед на кмета на общината.

По време на експлоатацията на водовземното съоръжение няма да се формират нови потоци отпадъци.

В съществуващата кравеферма се формират производствени отпадъци – суха и течна торова маса, отпадъци от опаковки, смесени битови и биоразградими отпадъци от поддържане на зелените площи, които се предават на лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Няма да се генерират опасни отпадъци.

След изграждането на ТК – предмет на ИП, черпените води от водовземното съоръжение ще се включат в съществуващата водопроводна система на кравефермата. Няма да се формират нови потоци отпадъци и отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Вследствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда.

Няма да има принос към замърсяване на повърхностните и подземните води.

Няма да се застрашат популациите от характерни за района растителни и животински видове.

Водовземането от подземни води не е свързано със замърсяване и вредно въздействие, както и дискомфорт на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Няма риск от големи аварии и/или бедствия, свързани с инвестиционното предложение.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

При изграждането на ТК, тъй като строителният период за реализация на инвестиционното предложение се очаква да е с продължителност 6 – 8 месеца, е възможно въздействие върху въздуха и евентуално върху шума в жилищни и обществени сгради, но след изграждане на съоръжението въздействието ще се прекрати. При работа на сондажната апаратура, въздействието върху работниците се минимизира с използване на лични предпазни средства.

При експлоатацията на ТК няма да има неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

При реализация на инвестиционното предложение няма рискове за човешкото здраве и няма неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Проучваният имот се намира източно от с. Смолница, северно от пътя с. Смолница – с. Козлодуйци (Приложение 1 от Обосновката за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, наричана занапред Обосновката).

Местоположението на проектираното съоръжение ще бъде в средната част на имот ПИ 67622.15.70, в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич (Приложение 3 от Обосновката), с проектни географски координати:

N- 43°37`48,7``; E- 27°43`03,5``; кота терен 225 m.

Обектът и водовземното съоръжение попадат във вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“, без наличие на елементи от НЕМ и културно наследство. Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие. ИП водовземане няма да промени съществуващата инфраструктура в района. При изграждането на тръбния кладенец, за разполагане на сондажната апаратура и нейното оборудване ще бъде необходима площ от около 100 м2. При експлоатацията, за защита на водовземното съоръжение около неговото устие ще бъде изграден каптажна сграда с площ до 5 м2, в която ще се монтира помпеното оборудване и водоизмервателните устройства.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Водовземането на подземни води ще се реализира, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение.

Водовземането е необходимо за допълнително водоснабдяване на осъществуваща животновъдна ферма за 1000 бр. дойни крави, намираща се в имот ПИ 67622.15.70, в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич и за пожарогасене. Водовземното съоръжение е от вида тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 650 m ( 50 m).

ТК ще добива подземни води от подземно водно тяло “Карстови води в Малм-Валанжския басейн” с код BG1G0000J3K051. За осигуряване на необходимият ресурс от подземни води предвидената проектна конструкция на новият ТК е: от 0 до 35 m  10 m – плътна метална колона с Ф406,4, циментирана в задтръбното пространство; от 0 до 170 m  20 m – плътна метална колона с Ф298,4, циментирана в задтръбното пространство; от 0 до 420 m  30 m – плътна метална колона с Ф219,1, циментирана в задтръбното пространство; от 420 m  50 m до 650 m 50 m – открит ствол Ф190.

При изпълнение на тази проектна конструкция ще се добиват подземни води само от това подземно водно тяло. Необходимата площ за тръбния кладенец и каптажната сграда, в която ще се поставят водоизмервателните устройства е до 5 м2. Подземните води ще се добиват чрез потопаема помпа, монтирана в кладенеца. Добиваните подземни води ще  се използват с цел “водовземане за животновъдство“  и за „пожарогасене“. Параметрите на водовземането са - средноденонощен дебит 8,8 л/сек и годишен воден обем 120 450 м3/годишно. По предварителни данни, за технически възможния дебит на кладенеца се предвижда 26,5 л/сек при понижение до 2,36 м. Подземните води ще се довеждат до съществуващ резервоар чрез новоизграден водопровод от 20 м, който ще стане част от производствената водопроводна мрежа на обекта. Няма необходимост от други, свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. изграждане на нова техническа инфраструктура в района на ИП.

Водоизточникът ще бъде предмет на собствен мониторинг на подземни води, след получаване на разрешително за водовземане по Закона за водите.

Водовземането от подземни води и изграждането на водовземното съоръжение, предмет на ИП не са свързани с използването и наличието на опасни вещества по прил. 3 на ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Водовземането от подземни води и изграждането на водовземното съоръжение, предмет на ИП не са свързани с изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Програмата за дейностите, свързани с реализацията на ИП водовземане включва:

1. Провеждане на процедура за преценка необходимостта от ОВОС;

2. Подготовка на проектна документация и провеждане на процедура за получаване на Разрешително за водовземане чрез ново водовземно съоръжение;

3. Изграждане на водовземното съоръжение, съгласно изготвения, одобрен от БДДР проект и условията в Разрешителното за водовземане, чрез ново водовземно съоръжение;

4. Изготвяне на документация за приемане на кладенеца от БДДР;

5. Изготвяне на План за собствен мониторинг на подземни води и съгласуване с БДДР.

Срокът за който се издава разрешителното за водоползване е 10 - 25 г. Експлоатационният период на водовземното съоръжение в зависимост от условията на експлоатация може да достигне и надхвърли 50 години. Практически, при правилна експлоатация водовземното съоръжение може да се използва за много по-дълъг период от неговия гаранционен срок. Фази на закриване или ликвидиране на тръбния кладенец не се предвиждат. Ако същия не се използва, той може да бъде консервиран и при необходимост отново включен в експлоатация, което се регламентира със съответните процедури по Закона за водите.

Изграждането на каптажна шахта и свързващия водопровод с резезервоара ще се реализира по одобрен проект ВиК по ЗУТ на следващ етап, след получаване на Разрешително за водовземане от нов ТК.

6. Предлагани методи за строителство.

Водовземането ще се реализира, чрез изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 650 m ( 50 m). Кладенецът ще бъде прокаран със сондажна апаратура от специализирана фирма.  с няколко диаметъра на сондиране в зависимост от просондираната дълбочина - до дълбочина 35 m ± 10 m с  444,5, от дълбочина 35 m ± 10 m до 170 m ± 20 m с  373,35, от 170 m ± 20 m до 420 m ± 30 m с диаметър  273,05 и от 420 m ± 30 m до крайна дълбочина 650 m ± 50 m се оформя открит ствол с диаметър Ф190 mm. Предложението е за роторно сондиране с използване на глинеста промивка. Глинестата промивка се приготвя от вода и инертен материал - бентонитова глина и се използва в оборотния цикъл в сондажната апаратура с цел да изведе отделения шлам от разрушените земни маси при прокарване на сондажа. Тя преминава през утаител, във вид на земен изкоп, с дълбочина до 1,5 м в близост на устието на сондажа, в който по-тежките частици се утаяват, а останалата част от промивката се използва в оборотния цикъл. Промивната течност не представлява отпадък и не се изхвърля. След завършване изграждането на сондажа, изнесените от промивната течност земни маси във вид на шлам, остават в утайника, водата попива и/или се изпарява и той се дозасипва с обратния насип от направения изкоп. Търбният кладенец ще бъде обсаден с метални колони с различни диаметри спрямо дълбочината на просодниране  - от 0 до 35 m  10 m – плътна метална колона с  406,4;  от 0 до 170 m  20 m – плътна метална колона с  298,4; от 0 до 420 m  30 m – плътна метална колона с  219,1; от 420 m  50 m до 650 m  50 m – открит ствол  190,250 мм.  С цел надеждна изолация на пластовете и предотвратяване на междупластови притоци и приток от повърхностни води в кладенеца, ще се извърши пълна циментация в задтръбното пространство на всяка метална колона. Ще си използва сулфатоустойчив цимент CEM I 42,5 R SR5 с плътност на разтвора ρ = 1800 – 1900 kg/m³, като при необходимост се прилагат добавки за подобряване на реологичните свойства и ограничаване на водоотделянето. Обемът на необходимия циментов разтвор възлиза на приблизително 15 m³. Циментацията във всички интервали се извършва по метода на изпомпване през колоната с изтласкване чрез промивна течност, като се осигурява пълно запълване на задтръбното пространство. Откритият ствол се оставя необсаден с цел пълно разкриване на дълбокия водоносен хоризонт и осигуряване на максимален приток към кладенеца. Технологията на изграждане гарантира устойчивост, надеждна изолация на пластовете и дълготрайна експлоатация на кладенеца.

За интензификация на водоносният хоризонт ще се извърши промиване на ТК с чиста техническа вода и ирлифтно водочерпене до пълно избистряне на водата. За определяне на филтрационните параметри ще се проведат опитнофилтрационни изследвания.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта инвестиционното предложение да се реализира на този терен, защото:

- имота е собственост на възложителя;

- необходимо е увеличаване на количеството на водата за поене с цел повишаване на добивите на мляко;

- природният и ресурсов потенциал е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение;

- в региона има подходящи фирми, които могат да извършат съответните сондажни и строителни мероприятия;

- местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на близост до фермата, която ще се водоснабди и др.;

- съоръжението се намира в имот, до който има съществуващ път;

- околните имоти не създават функционални и обемно – пространствени конфликти с бъдещия обект;

- в съседство няма обекти, подлежащи на защита;

- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност;

- районът е с добре изградена инфраструктура.

Алтернатива за водоснабдяване от друг водоносен хоризонт не е налична. За водоснабдяване на фермата е изграден плитък тръбен кладенец с дълбочина 60 м за подземни води от неогенския водоносен хоризонт (първият от повърхността), при проучването на който възможните запаси за технически възможен дебит на съоръжението са изчислени на 4,5 l/s, което е недостатъчно за увеличените нужди на кравефермата – 8,8 l/s за животновъдство и пожарогасене. Втория от повърхността водоносен хоризонт е хотрив-баремския с ПВТ Карстови води в Разградската формация с код BG1G000K1HB050. Сведенията за литологията на хотрив-барема между линиите Широково, Костанденец, гара Разград, гара Самуил от юг и Русе, Кубрат, Тервел, Крушари от север, не дават достатъчни основания да се счита, че между барем-аптския и валанжинския карбонатни комплекси има достатъчно сигурен и площно издържан водоупорен пласт. В района целият карбонатен комплекс на долна креда - валанж, хотрив и барем-апт, образуват общ водоносен хоризонт. Така че в района практически е трудно да се отделят втория от третия водоносни хоризонти.

Алтернативата за използване на вода за животновъдство и пожарогасене от вече изграден в близост сондаж също е неприемлива. По данни на БДДР в землището на с. Смолница има 1 брой изградено и експлоатиращо се водовземно съоръжение с издадено разрешително за водовземане от този водоносен хоризонт, което се ползва за питейно-битово водоснабдяване на няколко села. Разликата между разрешения максимален дебит и разрешения средноденонощен дебит е 3,8 l/s, което е недостатъчно за увеличените нужди на кравефермата – 8,8 l/s за животновъдство и пожарогасене.

Изграждането на водовземно съоръжение от малм-валанжския водоносен хоризонт се явява единствена възможност за задоволяване на увеличените нужди от вода за животновъдство и пожарогасене.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имотът, в който се реализира ИП е разположен на територията на кравефермата. Мястото на бъдещия водоизточник е на 350 м източно от жилищните сгради на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич (приложение 3 към Обосновката).

Водовземането от подземни води от нов тръбен кладенец е с местоположение – ПИ с идентификатор 67622.15.70 в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич.

Местоположението на водовземното съоръжение ще бъде в средната част на имот ПИ 67622.15.70, в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич, с проектни географски координати: N- 43°37`48,7``; E- 27°43`03,5``; кота терен 225 m.

Обектът и водовземното съоръжение попадат във вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“, без наличие на елементи от НЕМ и културно наследство.

Съгласно писмо на РИОСВ-Варна изх. № 94-00-7600-7/11.03.2026 г. Територията, предмет на ИП „не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологичната мрежа „Натура 2000“.”

Най-близо разположена (приблизително на 14 км) е защитена зона е „Суха река” (код ВG0000107) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие. ИП водовземане няма да промени съществуващата инфраструктура в района.

Подземните води ще се довеждат до съществуващия резервоар чрез новоизграден водопровод от 20 м, който ще стане част от производствената водопроводна мрежа на обекта.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Територията на площадката и територията на граничещите с нея имоти е с вид територия „Земеделска“. ПИ 67622.15.70 в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич е с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“. Част от граничещите с него имоти са с начин на трайно предназначение „пасище“, другите – „нива“.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Местоположението на бъдещия водоизточник, чрез който ще се осъществява водовземане от подземни води, съгласно Приложение 3 към Заповед РД-660/28.08.2019 г. на МОСВ, попада в нитратно уязвима зона, която има пълен обхват в границите на Община Добричка. Подземното водно тяло (ПВТ), от което ще се добиват води е “Карстови води в Малм-Валанжския басейн” с код BG1G0000J3K051. По плана за управление на речните басейни (ПУРБ), това ПВТ е дефинирано в добро химично състояние и в добро количествено състояние.

Местоположението на бъдещия водоизточник попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – чувствителни зони с код BGCSARI03.

Съгласно регистъра на подземни водни тела в ПУРБ на БДДР като зони за защита на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, разглежданото подземно водно тяло има код BG1DGW0000J3K051.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Подземните води ще се довеждат до резервоара чрез новоизграден водопровод с дължина около 20 м, който ще стане част от водопроводната мрежа на обекта. За целта се предвижда да бъде направен земен изкоп с дълбочина 1,00 м и ширина до 0,80 м. След полагане на пясъчна възглавница и поставяне на тръбите на свързващия водопровод, със земните маси от изкопа ще се изпълни обратен насип.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

ИП е свързано с получаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез изграждане на нови водовземни съоръжения, съгласно ЗВ. Изграждането на каптажната шахта и връзката от ТК с резервоара ще се извърши по ВиК проект, съгласно нормативната база по ЗУТ.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Дейностите предвидени за реализацията на инвестиционното предложение е изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в имот ПИ 67622.15.70 в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич и водовземане от подземни води, като черпените подземни води ще се ползват за животновъдство в съществуваща кравеферма.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

В близост няма мочурища, крайречни области, речни устия. Най-близко разположения повърхностен воден обект е р. Суха река на около 7 км. с дължина 125,8 km и водосборна област – 2403,9 km2, и се отнася към района на Дунавските Добруджански реки, съгласно Плана за управление на речните басейни, изготвен от БДДР и приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. Тя се влива в р. Дунав.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Дейностите предвидени за реализацията на инвестиционното предложение не засягат крайбрежни зони и морска околна среда.

4. планински и горски райони;

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони.

5. защитени със закон територии;

              - Най-близко разположената защитена зона е „Суха река” (код ВG0000107) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Защитената зона е обявена с Решение № 122 от 2.03.2007 г. на МС (бр. 21/2007 на Държавен вестник). Със Заповед № РД-84 от 28.01.2013 г., е извършена промяна в режима на дейностите.

Цели на обявяване: 1. Опазване и поддържане на местообитанията на видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние;

Режим на дейности:

- Забранява се разораването и залесяването на ливади, пасища и мери;

- Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси) в земеделските земи;

- Забранява се извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища и естествени водни обекти;

- Забранява се подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти;

- Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите;

- Забранява се депонирането и временното съхранение на опасни отпадъци;

- Забранява се скалното катерене през размножителния период на птиците (февруари-август);

- Забранява се практикуването на делта- и парапланеризъм.

- Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

- Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

ЗМ е отдалечена от площадката на инвестиционното предложение на около 14 км.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Реализацията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони определени от екологичната мрежа  «НАТУРА 2000».

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

В близост до площадката няма паметници на културата.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Проучваната площадка попада в СОЗ пояс ІІІ на водовземно съоръжение Вн – 35, Кранево, находище 100 от Приложение 2 към чл. 14 т.2 от ЗВ – район Североизточна България – подземни води от малм-вланжския водоносен хоризонт. В наредба №3 за СОЗ е предвиденото ограничение до доказване на необходимост за изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие при изграждане на водовземното съоръжение

При изграждане на тръбния кладенец се очаква шумово въздействие в продължение 6 – 8 месеца в светлата част на денонощието от работата на сондата, която прокарва сондажа. Шумовото въздействие ще засегне главно работещия персонал на сондата.

Процесът на изграждане е съпроводен и с отделяне на емисии от газовете от работещия двигател на сондата, което ще доведе до въздействие върху въздуха.

При строителството на кладенеца, въздействието върху земните недра се изразява в изграждане на подземно водовземно съоръжение - тръбен кладенец.

Въздействие при експлоатация на кладенеца - водовземане от подземни води

При реализацията на ИП водовземане от подземни води, очакваното потенциално въздействие е единствено върху количеството на подземните води. Предвид водообилността на водоносния хоризонт, въздействието от проектният средноденонощен дебит – 8,8 л/сек ще бъде незначително и с напълно обратим характер.

Въздействие върху качеството на подземните води и останалите компоненти на околната среда и населението няма да има.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

На площадката, в която се планира изграждането на тръбния кладенец няма елементи от Националната екологична мрежа. Въздействие от реализиране на инвестиционното предложение водовземане от подземни води върху разположени в близост до обекта на инвестиционното предложение елементи от Националната екологична мрежа не се очаква.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се очаква риск от големи аварии и/или бедствия, свързани с инвестиционното предложение. Конструкцията на ТК е проектирана так, че да минимизира уязвимостта на ИП към наводнения от повърхностни води и смесване на подземните води. В тази връзка се препоръчва каптажното съоръжение, което ще се изгради на новопроектирания тръбен кладенец да бъде надземна каптажна шахта, с изпълнена хидроизолация с цел превенция на ТК и водоизмервателните съоръжения от заливания при потенциално наводнение.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При изграждане на тръбния кладенец

Шумовото въздействие е непряко, краткотрайно до средносрочно, временно и се минимизира с използването на лични предпазни средства от работещия персонал на автосондата.

Въздействието върху въздуха от емисии на сондата е непряко, краткотрайно и временно.

Въздействието върху земните недра, свързано с изграждане на подземно водовземно съоръжение е пряко и дълготрайно, но допустимо за дейността.

При водовземане

Въздействието върху количеството на подземните води е пряко, краткотрайно, и напълно възвратимо, тъй като след спиране работата на помпата в рамките на часове, за време по-малко от денонощие, водните нива напълно се възстановяват до естествените нива на подземните води.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Обхватът на въздействието от водовземането ще бъде върху количеството на подземни води  и е локален, ограничен в малка част от подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския басейн” с код BG1G0000J3K051, която попада в границите на ПИ с идентификатор ПИ 67622.15.70, в землището на с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Въздействието върху количеството на подземните води ще се появи при процеса водовземане, което ще се осъществява чрез помпажно черпене на кладенеца.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействието при експлоатацията на водовземното съоръжение се изразява в понижение на нивото на подземните води. Помпата в кладенеца ще има прекъснат режим на работа. След спиране работата на помпата или прекратяване на водовземането до няколко часа, в рамките на денонощието, водните нива напълно ще се възстановяват до естествените нива на подземните води и въздействието върху техния режим напълно ще се прекратява.

Въздействието върху подземните води се характеризира с напълно обратим характер.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

По данни на БДДР в землището на с. Смолница има 1 брой изградено и експлоатиращо се водовземно съоръжение с издадено разрешително за водовземане от този водоносен хоризонт, което се ползва за питейно-битово водоснабдяване на няколко села. Предвид конкретните хидрогеоложки условия, голямото разстояние до съществуващото водовземно съоръжение и обратимия характер на въздействието върху подземните води, няма възможност за комбиниране с въздействия на други съществуващи и/ или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Неприложимо, тъй като не се очаква въздействие върху компонентите на околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Няма трансграничен характер.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение ТК е проектирано с презумпцията за избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаеми значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве:

• Да не се допуска замърсяване на повърхностни и подземни водни тяла от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

• При изграждането и експлоатацията на водовземното съоръжение, изхвърлянето на отпадъците да става на определените за целта места;

• Изграждането на водовземното съоръжение, подлежи на разрешителен режим, съгласно ЗВ;

• Планирани са технически средства и дейности за минимизиране на риска в случай на наводнение.

Допълнителни мерки за водовземането от подземни води ще бъдат предвидени в условията на Разрешителното за водовземане.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Кметство Смолница и Община Добричка са уведомени за ИП с вх.№№ 16/19.02.2026 г. и ВхК-888/19.02.2026 г. До 19.05.2026 г. няма постъпили възражения до инвеститора.