ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОРОХРАНИЛИЩЕ"

І.    Информация за контакт с инвеститора:

НЕДКО МИТЕВ НЕДКОВ

(име, адрес и телефон за контакт)

Пощенски адрес за кореспонденция:

ул. “Страцин“ №11

гр. Добрич ПК 9300;

Лице за контакти - Маринела Балчева,

телефон: 0894985582, ел. поща:land@ovcharovo.com

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Възложителят е собственик на имота съгласни нотариален акт: №120/18.05.2009г., том XIІ, рег.№6516, дело №2114/18.05.2009г., вписан в Служба по вписванията гр. Добрич.

Реализацията на ИП касаещо „Изграждане на торохранилище‘‘ в ПИ с идентификатор: 53210.6.11. землище село Овчарово, общ. Добричка представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93. ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, каквито се явяват фермите на Възложителя и свързаните с него животновъдни ферми.

Предвиденото изработване на проект за ПУП-ПЗ за цитирания по-горе имот, в землището на с. Овчарово, общ. Добричка, попада в обхвата на чл. 85. ал. 1 и 2 от ЗООС. както и в т. 9.1 от Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ бр. 57/2004г. с изм. и доп.).

За реализацията на торохранилището, съгласно изискванията на Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им, се изиска изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 53210.6.11, с площ 51.011 дка. земеделска територия, с НТП „Нива“, землище село Овчарово, общ. Добричка.

Съгласно писмо на Областна дирекция “Земеделие” Добрич, издадено на основание чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им площта на земеделската земя в землището на с. Овчарово, собственост на Възложителя е в размер на 2209,537 дка. Съгласно изискванията на чл.7, ал.1 от Наредбата максималната площ за застрояване е в размер на 220,953 дка или площта на целия поземлен имот с идентификатор 53210.6.11 по КККР в размер на 51,011 дка може да включена в обхвата на ПУП-ПЗ при коефициент на застрояване 20 %. Инвестиционно намерение за строителство на „Торохранилище“, съответства на разпоредбата на чл.2, ал.1, т. 2 от Наредбата и приложението към нея.

С оглед на изложеното, Областна дирекция „Земеделие” Добрич, изразява положително становище на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, за изграждане на обект „Торохранилище“, в поземлен имот с идентификатор 53210.6.11 по КККР на с. Овчарово, община Добричка, с площ от 51,011 дка, с НТП - нива.

ПУП-ПЗ предвижда свободно нискоетажно  застрояване на  имота, при спазване на следните отстояния от границите на имота – от всички граници - по 5 м.

Проектът на ПУП-ПЗ е изготвен въз основа на скица от действащата кадастрална карта, задание на Възложителя и разрешение за изработване, дадено с Решение 83 от Протокол №8 от заседание на Общинския съвет на Община Добричка. Целта е да се създаде устройствена предпоставка за строителство в земеделска земя без промяна на предназначението й съгласно Наредба 19 от 25.10.2012 за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, издадена от МЗХ и МРРБ /в сила от 06.11.2012 год./

С проекта се установява отреждане за „ПСД – торохранилище”. Достъпът до имот №53210.6.11 е по полски път, представляващ ПИ с идентификатор 53210.6.99, като не се предвижда поставяне на трайна настилка и промяна на НТП. Застрояването е указано с ограничителни линии, които отстоят от границата към прилежащия от север път и от страничните граници на мин. 5.00м.

Устройствените показатели, са:

- височина до 10м,

- плътност на застрояване до 20%,

- К инт. до 0.4,

- озеленена площ мин. 80%.

Устройствените показатели са в съответствие с чл.7 ал.1 от Наредбата.

В имота няма водопроводна и електрическа мрежи. Такива не са необходими във връзка с инвестиционното намерение. За ИП не е необходимо да се разработват специализирани ВиК  и ЕЛ схеми, тъй като не са необходими за експлоатацията на съоръженията. За нуждите на функциониране на тези съоръжения не се налага поставяне на трайна настилка на съществуващите полски пътища, тъй като ще се използва селскостопанска техника .

Проектът е изработен в съответствие с изискванията на Наредба 8 за обем и съдържание на устройствените планове.

С ПУП-ПЗ не се променя начина на трайно ползване на имота и следователно не е необходимо да се променя Общия устройствен план.

Торовата маса ще се транспортира със специализирана техника, без да се допуска разпиляването й, от инсталацията за биогаз. Тя ще е максимално осушена и ферментирала. Движението ще е от фермите на Възложителя, в с. Овчарово, към инсталацията за биогаз и от там по поземлен имот 53210.5.134, с. Овчарово, община Добричка, вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За местен път“.

ИП предвижда изграждане на торохранилище с площ от 10 дка. Торохранилището ще е вкопано със средна дълбочина 2м /теренът е с денивелация и от едната страна ще е с дълбочина 3м, а от другата ще е почти на терена/. При тези параметри там ще се съхраняват около 20 до 25 хиляди м3 тор. Ще е оградена с дига от валирана и трамбована пръст, дъното - също от пръст. Ще се оформи вана от геотекстил. При това положение колкото изкопае, толкова пръст ще използва за дигата. Пълненето и изпразването ще е с помпи и тръбопровод, вътре в лагуната няма да се влиза.

При така изграденото торохранилище няма да се допуска протичане и попиване на торова течност в почвата и от там в подземните води. Използваният геотекстилът ще е гладък, непрекъснат материал, произвеждан от синтетични, изкуствени и/или естествени влакна посредством механично уплътняване чрез метода на иглонабиване или механично и термично уплътняване. Наричани още геосинтетика, тези продукти се използват в строителната дейност. Геотекстилът е идеален за дрениращи, сепариращи (отделящи) слоеве, филтри, укрепване на насипи (диги) и скатове, и др. Голямото преимущество на геотекстила се състои в това, че строителните работи се извършват по улеснен начин, като така се увеличава производителността. Геотекстилът има четири важни функции: сепариране (отделяне), филтриране, отводняване и/или укрепване. Геотекстилът поставен между фундамента и земната основа предлага много предимства.

Ще се направи оваловка около хранилището, с цел недопускане на разлив.

В торохранилището ще се депонира торова маса, която е от животински постели от животни отгледани по сух способ, преминала през инсталацията за биоаз, където е ферментирала.

Течните фракции, до колкото я има, ще се насочват към  инсталацията за биоаз, в землището на с. Овчарово.

Водоснабдяване:

Захранването с вода за питейно-битови нужди, не е необходимо.

Канализация:

Не е необходима. Няма да се формират битово-фекални отпадъчни води.

Отвеждането на дъждовните води става повърхностно по терена.

Електроснабдяване:

Не е необходимо за реализацията на ИП.

По време на строителството ще се запази съществуващата растителност. Няма да се унищожат местообитания на защитени животински видове и растителни съобщества.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи озеленяване. Ще се изгради зелен пояс около съоръжението. Така ще се намали визуалния дискомфорт и натоварването от миризми.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно и доходоносно използване на територията.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други подобни в разглеждания район.

За инвестиционното предложение:

•	Компонент Атмосферен въздух – не се предвижда наличието на изпускащи устройства, които да емитират организирано замърсители в атмосферния въздух. Възможни са краткотрайни неорганизирани прахови емисии при извършване на строителните дейности. Очаквано тези емисии ще се разпространяват в границите на обекта/имота.

Справка в публикуваните решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за района на ИП показва, че не са налични други значими източници на емисии в атмосферния въздух. Не се очаква кумулативно въздействие върху компонента;

•	Компонент Води – няма потенциал за кумулативно въздействие със сходни обекти. Производствените отпадъчни води от обекта не се формират.

•	Компонент Почви и земни недра – не се отчита кумулативно въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. Почвите в имота са вече антропогенни от стопанската дейност при земеползването. Не се предвижда да се извършват дейности, които биха могли да въздействат върху земните недра.

•	Компонент Биоразнообразие - не се отчита кумулативно въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. Районът е с антропогенно въздействие в резултат на урбанизиране на съседните терени  на населеното място.

•	Фактор Шум – не се очаква значимо кумулативно въздействие. Възможни са краткотрайни шумови натоварвания при извършване строителството на обекта. Шумовите емисии по време на експлоатацията ще се разпространяват в границите на обекта и ще са пренебрежимо малки. Не се очаква кумулативно въздействие върху компонента, дори и в близост до площадката да са налични други източници на подобни емисии;

•	Фактор Опасни химични вещества – същността на инвестиционното предложение не предполага използване на опасни химични вещества и смеси в обекта. В периода на строителните дейности не се предвижда използването на опасни химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба. В процеса на експлоатацията опасни химични вещества и смеси няма да се съхраняват, и няма да се  използват.

•	Фактор Отпадъци – При строителството отпадъците ще се събират разделно и предават на лица притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО след сключен договор. По фактора при експлоатация, отпадъците с код 02 01 06 животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им, ще се събират и ще използват/оползотворяват за почвено торене. Торохранилището е част от веригата за пълно оползотворяване на торовата смес, след преминаването й през биоазинсталацията.

•	Риск за човешкото здраве и населението – поради местоположението и спецификата на сградата, в т.ч. отдалечеността и от обекти, подлежащи на здравна защита, няма потенциал за въздействие върху здравето на населението. Не се очаква кумулативно въздействие върху здравето на населението и обекти, подлежащи на здравна защита.

Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни съоръжения.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; строителни блокчета/тухли; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва гориво за МПС.

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Строителни отпадъци:

За битови нужди на работещите по време на строителството на обекта ще се поставят тоалетни – тип “Ekotoi”. Почистването на същите е ангажимент на фирмата доставчик..

Отпадъци генерирани през строителния период:

- бетон 17 01 01;

- дървесен материал от куфражи – 17 02 01;

- смеси от метали - 17 04 07.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Няма да се формират излишни земни маси.

Общото количество строителни отпадъци ще е около 0,5 м3.

При експлоатацията:

По време на експлоатацията ще се формират отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са малки количества битови отпадъци, пластмаси, хартия и др. работниците обслужващи торохранилището – около 2 кг /годишно.

Няма да се генерират опасни отпадъци.

Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по ЗУО, в основния обект – фермите за отглеждане на животни.

В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното количество. Прогнозно полученият общ обем е около 0,05 м3 месечно.

Обетът няма да се водоснабдява.

С цел недопускане замърсяването на околната среда инвеститорът планира да изгради съоръжение недопускащо попиване на  води в почвата.

Площадковите и дъждовни води ще са на самоизлив.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Елементи на екологосъобразно функциониране и недопускане на замърсяване и дискомфорт на околната среда са:

- ПОЧВА - При строителството и експлоатацията на обекта няма да се генерират вредни вещества, които да се отделят в почвата.

- ЗЕМНИ НЕДРА: Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.

- ВЪЗДУХ - При строителството и експлоатацията на обекта няма да се генерират вредни вещества, които да се отделят в атмосферата. Отоплението на сградата ще е с климатична инсталация.

- ШУМ – Не се предвижда надвишаване на нормите, предвидени в съответните нормативни документи.

- ОТПАДЪЦИ - При експлоатацията на обекта няма да се генерират отпадъци.

При експлоатацията не се очаква отрицателни въздействия върху околната среда, но независимо от това се предвиждат следните мерки:

- Строителните дейности ще се извършват само през деня;

- Превозните средства, които ще се използват по време на строителството ще се движат с ограничена скорост, за да не са заплаха за биоразнообразието;

- Образуваните строителни отпадъци ще се съхраняват на площадката до тяхното извозване;

- Стриктно ще се спазват правилата за противопожарна безопасност.

- Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните машини.

На площадката, където се предвижда реализация на инвестиционното предложение, няма източници на шум и/или вибрации.

Съоръженията ще бъдат придружени със сертификати за качество и упоменатите нива на шум ще бъдат съобразени с нивата, допустими по БДС и нормативната база, регламентираща допустимите стойности.

Прогнозираните нива на шума в района на населеното място, от реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо влошаване параметрите на акустичната среда, тъй като нивата на шум са по-ниски от санитарните норми.

Няма източници на електромагнитни полета.

Оптичните ефекти се разделят на ефекти на засенване и на отражение на светлина. На практика нито едно от двете явления само по себе си не води до замърсяване на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Възложителят  не  предвиждат инциденти по време на строителните дейности и по време на експлоатацията. В периода на строително-монтажните дейности и по време на експлоатацията възложителят ще прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации.

По време на експлоатацията на обекта е възможно да възникнат три основни вида аварии:

- аварии, причинени от природни бедствия (гръмотевични бури, смерчове, урагани, щорм, обледявания);

- промишлени аварии – теч, пожар;

- аварии причинени от човешка грешка, саботаж или терористичен акт (взривове, пожари, и др.).

Обектът няма да съдържа опасни химични вещества в количества и обеми над определеното в Приложение 3 на ЗООС.

Той не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Предвижда се производството да е в работен режим от 12 часа на денонощие.

Обслужващият персонал ще е съобразен с необходимостта от различните елементи на инвестиционното предложение. Очаквания общ брой работници е около 20 бр.

Реализацията на ИП няма да доведе до негативни промени по-отношение на:

•	води, предназначени за питейно-битови нужди;

•	води, предназначени за къпане;

•	минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

•	шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

•	йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

•	нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

•	химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

•	курортни ресурси;

•	въздух.

В етапа на строителството могат да се идентифицират евентуални вредности отнасящи се в по-голяма степен за строителните работници на площадката, отколкото за живущите в близост. Работещите ще използват лични предпазни средства и дейностите по строителство не биха имали негативно влияние върху дихателните функции. Трябва да се има предвид, че строителните дейности ще се извършват на открито и не се предвижда да се получи наднормени нива на прахови и емисии от изгорели газове (ще се разнасят в атмосферата).

Строително-монтажните дейности са свързани и с известно шумово замърсяване, но по интензитет и времетраене не се очаква надвишаване на нормите за производствен шум. Те ще са само по време на строителството и с ограничен  обхват. При спазване на правилата за безопасност на труда ще доведе до свеждане до минимум риска от злополуки. Описаните евентуално рискови фактори за здравето се отнасят за работещите по време на изпълнението  на строителните дейности на площадката, а не за околно живеещите.

Извършването на строителите дейности ще става само в рамките на работното време. При така разглежданите интензивност и продължителност на действие на тези фактори може да се заключи, че няма да има негативно въздействие върху здравето на хората.

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда да се оформят съществени професионални вредности. Експлоатацията на обекта не налага постоянно присъствие на персонал. За предпазвате от външни посегателства ще има 24 охрана на обекта.

Спазването на конструктивните и технологичните изисквания минимизира до приемливи нива травматичния риск. Необходимо е де се предвидят достатъчни и адекватни мерки за елиминиране на опасността от злоумишлени действия на външни лица.

За населението на с. Овчарово, общ. Добричка, най-близките жилищни сгради отстоят на около 2000 м, въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти.

Няма емисии на йонизиращи лъчи, източници на радиониклеиди и електромагнитни вълни.

Психо-емоционалният ефект от изпълнението на ИП върху населението се очаква да бъде основно позитивен и полезен.

В заключение, въздействието върху здравето на хората от реализирането на инвестиционното предложение е следното:

- Пряко като въздействие по време на строителството;

- Краткотрайно и временно при строителството;

- Без отрицателни въздействия върху здравния статус на населението;

- Незначително по време на експлоатация.

Във връзка с това може да се заключи, че разглежданата дейност няма да доведе до засягане на здравето и до промяна на условията на живот на хората.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Имотът се намира в ПИ 53210.6.11 по КККР на с. Овчарово, община Добричка, вид територия „земеделска“, НТП „Нива“, площ 51011 кв. м.

Теренът е с правилна форма, с ориентация север - юг. Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Проектът отговаря на нормативните изисквания на Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им и е в съответствие с изискванията на Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

ИП предвижда изграждане на торохранилище с площ от 10 дка. Торохранилището ще съхранява торава маса след обработката й в биоазинсталация.

То ще е вкопано със средна дълбочина 2м /теренът е с денивелация и от едната страна ще е с дълбочина 3м, а от другата ще е почти на терена/. При тези параметри там ще се съхраняват около 20 до 25 хиляди м3 тор. Ще е оградена с дига от валирана и трамбована пръст, дъното - също от пръст. Ще се оформи вана от геотекстил. При това положение колкото изкопае, толкова пръст ще използва за дигата. Пълненето и изпразването ще е с помпи и тръбопровод, вътре в лагуната няма да се влиза.

Няма да се използват или съхраняват вещества включени в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда. Обектът не се характеризира като такъв с нисък или висок рисков потенциал.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имотът е с правилна форма, с ориентация север-юг, с транспортен достъп от северната страна.

Теренът е със слабо денивелация.

Имотът граничи с полски път ПИ №53210.6.99 по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка. Не се налага изграждането на нови пътища с трайна настилка, тъй като за целите на експлоатация на съоръженията ще се използва селскостопанска техника. Не са необходими допълнителни алейни и улични мрежи.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат. На този етап Възложителя планира стартирането на строителните дейности да започне след получаване на всички разрешителни документи от органите, отговорни за одобряването на инвестиционното предложение – община Добричка, РИОСВ – Варна и др.

Дейностите за реализацията на настоящото инвестиционно предложение включват проектиране и строителни дейности. Очаква се строителните дейности да бъдат извършени за 3  месеца.

Експлоатационният процес е свързан със събиране и угниване на торова мас. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на дънното покритие. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация на обекта ще се наложи след около 10 години.

6. Предлагани методи за строителство.

Ще се използват класически методи на строителство. Строителните отпадъци ще се отвеждат до място определено от общината. Прилаганите методи за строителство трябва да гарантират добра организация и висока степен на качество на изпълнението от страна на изпълнителя на проекта за недопускане на отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии.

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи.

Всички строителни дейности ще се извършват в границата на имота.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Недко Недков е агроном по образование (завършил е Висш Селскостопански Институт Пловдив ) и започва да обработва земя под аренда в с. Овчарово, Общ.Добрич където е и настоящата производствена база. Постепенно увеличава обработваемата земя от 4 000 дка, за да достигне до сегашните 60000 в сърцето на Добруджа. Първоначално основен отрасъл е растениевъдството, в последствие се добавят млечни продукти и месопроизводство. Всичко останало е подчинено и свързано с производството на мляко и млечни продукти – кисело мляко, сирене, сметана и масло.

Фермерът отглежда към момента около 2500бр. говеда.

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти.

ИП ще е разположено на територията в землището на с. Овчарово, общ. Добричка.

Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предстоящото предназначение на обекта.

Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най- близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Местоположение спрямо с. Овчарово, общ. Добричка и отстояние до защитените зона “Суха река”, с код BG0000107 .

Най-близкият обекти подлежащи на здравна защита са

•	Жилищните сгради – отстоят на около  2 км по права линия.

•	ДГ „Доброджанче“, отстои от ИП на около 2 км по права линия.

•	храм „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ отстоят на около 1,22км по права линия.

•	Имотът отстои на около 450м от път от общинската пътна мрежа, с. Овчарово - с. Свобода.

•	Имотът е отдалечен от републиканската пътна мрежа на около 1780 м, а от местен асфалтов път - на около 6м.

•	Местоположение на имота спрямо населеното място с. Свобода - около 3000 м.

Площадката на инвестиционното предложение не попадат в СОЗ на водоизточници. Не попада в I и II и пояс III на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

- Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Обектът ще се изгради върху земеделска територия, съгласно допуснат и изработен ПУП-ПЗ по реда на Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им. Имотът граничи със земеделски земи.

Проектът на ПУП-ПЗ предвижда застроителен режим при следните показатели:

•	Плътност на застрояване до 20%;

•	Кинт. до 0,4;

•	Озеленена площ мин. до 80%.

След одобряване на ПУП-ПЗ, Възложителят има намерение да изгради торохранилище.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони на питейни водоизточници.

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени територии.

Територията предмет на ИП не засяга Корине места, Рамсарски места, флористично важни места, орнитологични важни места.

Най-близко разположените са: ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. За зоната няма издадена заповед за обявяване.

ЗЗ “Суха река”, с код BG0000107 определена по Директива 92/42/ ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна от екологична мрежа НАТУРА 2000, с обща площ 625 287.30 дка.

Защитената зона съхранява относително добре запазени карстов ландшафт с горски и степни петна, подходящи за прилепите и някои редки степни бозайници. Важно място за съществуването на безгръбначната фауна. Тесни дълбоки дерета обрасли с храсти и ниски горски терени с варовикови скали.

Установените типове природни местообитания, описани в стандартния формуляр са:

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, защитената зона може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Установените видове птици, включени в Приложени I на Дир.79/409/EEC. Устновени са 9 вида безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, от  които   Lucanus   cervus   Бръмбър   рогач  и   Cerambyx   cerdo   с   добра  оценка  на състоянието.

Растенията, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC са Potentilla        emilii-popii (Емилипопово прозорчe) и Himantoglossum caprinum (Обикновена пърчовка).

Основната   уязвимост    за    територията,    определена    от    експертите,    попълнили стандартния формуляр са

- широкомащабно развитие на селското стопанство,

- пресушаване и недостиг на водните ресурси,

- култииране.

- залесяване с чуждоземни видове,

- изсичане на дърветата

- други дейности, които биха повлияли негативно.

За зоната е издадена ЗАПОВЕД № РД-989 от 10 декември 2020 г. на министъра на околнатаэсреда и водите.

В границите на защитената зона се забранява:

- Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии;

- Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

- Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;

- Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

- Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник” има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

- Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

- Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;

- Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,бр. 71 от 2008 г.);

- Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

- Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

- Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;

- Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – от1 март до 30 юни;

- Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства дървета или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти;

- Паша на домашни животни в горскитетеритории, които са обособени за гори във фаза на старост;

- Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива в урбанизирани територии и в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети, при бедствия и аварии и за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2;

- Извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици в 15-метровата зона около постоянни водни течения, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии и за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2.

Територията на ИП отстои от зоната на около 5 км.

ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на защитена зона.

Реализирането на ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете предмет на опазване, до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на защитена зона.

Изграждането на ИП на територия, която е антропогенно повлияна, извън зоната няма да доведе до отрицателно въздействие, до нарушаване целостта или до увреждане на защитена зона.

Може да се отбележи, че реализацията на ИП няма да засегне местообитанията на защитените и мигриращи видове.

Възможно е да бъдат засегнати някои от местата за изхранване, но това ще бъде една много малка, нищожна част, което няма да нанесе никаква вреда на популацията.

Реализирането на ИП, във вече антропогенно повлияна територия, няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване, до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на защитената зона.

Предвид отдалечеността на имота от защитени зони не се очакват големи концентрации от мигриращи грабливи птици.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма да се изграждат сгради на територията на имота.

Не е необходимо водоснабдяване и изграждане на канализационна мрежа.

Повърхностните води, формирани от природните валежи, ще се изливат на самоизлив.

Електрозахранването на имота не е необходимо.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Всички изискуеми документи съгласно Закона за опазване на земеделските земи, Закона за устройство на териториите, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовата нормативна уредба.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. Съществуващо и одобрено земеползване – ИП засяга земеделски земи

2. Мочурища, крайречни области, речни устия – не се засягат.

3. Крайбрежни зони и морска околна среда – не се засягат. Черноморското крайбрежие е на около 62 км, по права линия;

4. Планински и горски райони – не се засягат.

5. Защитени със закон територии – не се засягат. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на ИП, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ “Орлова могила” и ЗМ “Суха река”. Статутът им на защитени територии е определян по различно време и с различни нормативни документи.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ОРЛОВА МОГИЛА”

Обявена е със заповед № РД-819/23.08.2002 г. с площ 42,7 ха. Намира се в землището на село Орлова могила, община Добричка. Представлява останки от степни гори в Южна Добруджа и находище на божур.

В района на обекта се забраняват: късането или изкореняването на растенията;

повреждането на дърветата; пашата на селскостопански животни; безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им; разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни; всякакво строителство.

Територията предмет на инвестиционното намерение отстои на около 21 км от защитената територия.

Защитена местност “Суха река” – обявена със заповед през 2007г. на МОСВ. Тя се намира в Североизточна България и достига до Румъния. Представлява суходолие от Добруджанското плато.

ЗМ е с множество запазени части от камениста степ, пасища, храстови формации, естествени гори на стръмни терени, скални тераси и завирени участъци. Това прави природата в тази най-земеделска част на България уникална и неповторима.

Общата площ на защитена местност е 2248,2045 ха.

За територията на защитената местност са характерни пионерните скални растителни групировки върху преобладаващите в площта скални комплекси, редките за района на Добруджа естествени габърови и церови гори върху стръмни и урвести терени и малки горски поляни и пасища попадащи сред горските и скални масиви по дъното и склоновете на суходолието. Преобладаващ дървесен вид е келевият габър, издънковият цер, косматият дъб, клен и мъждрян, планински ясен, гледичия, махалепка и др. Установени са 462 растителни вида  принадлежащи към 69 семейства, което представлява 1/3 от описаните 1508 вида за района на Южна Добруджа. В суходолията се срещат три балкански и един български ендамити. 19 редки и застрашени от изчезване видове от флората на България, вписани в Червената книга, 8 от тях са вписани в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие. Повече от 50 вида от групата на житните, медицинските и декоративни растения представляват интерес като важен генетичен фонд.

Защитената територия е отдалечен от площадката обект на инвестиционното предложение на около 19 км.

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа – не се засягат.

Съгласно писмо на РИОСВ-Варна, ИП може да окаже въздействие върху най-близко разположената ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от Приложение І на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по Натура 2000.

- Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност – не се засягат.

Ландшафт (от Landschaft) е специфична географска територия представляваща система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност. Ландшафтът е неделимо цяло, възникнало в резултат от взаимодействието на природни и културни фактори.

Ландшафтът способства за формирането на местните култури и е основен компонент на европейското природно и културно наследство, допринасящ за човешкото благоденствие и консолидиране на европейската идентичност. Ландшафтът е значима част от качеството на живот на всички хора. Развитието в икономическите сфери на всяка страна, както и най-общо промените в световната икономика, в много случаи ускоряват трансформацията на ландшафта. Ландшафтът е ключов елемент от индивидуалното и обществено благоденствие и неговото опазване, управление и планиране налагат права и отговорности на всеки. Ландшафтът е ключов елемент в процеса за постигане на устойчиво развитие, основано на баланс и хармония между социални нужди, икономическа дейност и околна среда. България, поради специфичното си географско положение, разнообразен релеф и богато биоразнообразие на природни хабитати, се отличава и с богато ландшафтно разнообразие.

При реализация на инвестиционното предложение ще се следи за откриването и запазването на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се уведомяват компетентните органи.

Торохранилището ще е вкопано в земята и няма да се вижда от населените места.  Поради това територията на разглежданата площадка следва да се гледа като не влияеща върху ландшафтите.

Инвестиционното предложение не обекти или мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че няма да се доведе до значими негативни изменения в състоянието им. Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по отношение на визуалната среда. Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на възможностите му за развитие.

Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на възможностите му за развитие. Реализацията ще окаже положително въздействие върху зрителните възприятия.

- Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита – не се засягат.

Най-близкият обекти подлежащи на здравна защита са

•	Жилищните сгради – отстоят на около  2 км по права линия.

•	ДГ „Доброджанче“, отстои от ИП на около 2 км по права линия.

•	храм „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ отстоят на около 1,22км по права линия.

•	Имотът отстои на около 450м от път от общинската пътна мрежа, с. Овчарово- с. Свобода.

•	Имотът е отдалечен от републиканската пътна мрежа на около 1780 м, а от местен асфалтов път - на около 6м.

•	Местоположение на имота спрямо населеното място с. Свобода - около 3000 м.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

- Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува в периода на изграждането и експлоатацията на обекта. Ще касае работещите на обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите:

-наднормен шум. Най-голямо значение за работниците има шумовото натоварване, но са предвидени съответните мерки за намаляването му върху работната среда. Трябва да се отбележи, че всички работни места при изграждането на отделните подобекти са рискови и трябва да се предприемат необходимите мерки за намаляване на здравния риск. Работниците задължително трябва да преминат на първичен инструктаж за запознаване със специфичните условия и на периодични инструктажи за запознаването им с изменените условия.

- вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели;

- физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на тежки машини - бетоновози, булдозери, товарни коли и др.;

- риск от изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на МТСП за безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994г.

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи. Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на риска.

За населението въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането и експлоатация на обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни норми. За намаляване въздействието му ще бъде засаден зелен пояс.

Спазването на конструктивните и технологичните изисквания, минимизиране до приемливи нива на травматичния риск. По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

Съоръжението ще отговаря на нормите за безопасност и охрана на труда, действащи на територията на Република България.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве,  в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Според данните за строителните решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. При аварийни ситуации потенциално засегнати ще се окажат работниците, както и пребиваващите.

Климатични и метеорологични условия

Регионът принадлежи към Източния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина, Лудогорски – Добруджански регион от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната климатична област. Континенталния характер на климата е смекчен и до известна степен се доближава до климата на Северното Черноморие. Зимата е сравнително мека с преобладаващи валежи от сняг. Пролетта е относително хладна, което се дължи на честите североизточни нахлувания на по хладен въздух. Лятото не е много горещо и се характеризира с най-много валежи. Есента е малко по топла от пролетта и е сезон с най-много засушавания.

Разположен е в източната част на Дунавската хълмиста равнина и заема част от Добруджанското плато.

Разглежданият район, представлява едно типично равнинно плато, слабо разчленено от суходолия в западната, югозападната и източна част. Тези теренни форми обуславят равнинния и слабо хълмист (в западната част) релеф на района, който е слабо наклонен на север, каквато е и общата посока на суходолията.

Специфичните климатични фактори са микрорелефните особености на територията и климатообразуващата роля на Добруджанското плато и близостта до северното черноморие.

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо разсейване на емитираните вредни вещества. Най - общо могат да се разделят на две основни групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за самоочистване на атмосферата.

По - важните климатични елементи са вятърът, температурата и влажността на въздуха, валежите, мъглите. От съществено значение за атмосферния пренос са и местните фактори, като морфометричните характеристики на територията.

Най-често климатичните и метеорологични параметри за района на община Добричка се цитират съгласно “Климатичен справочник” за най-близко разположените постоянни хидрометеорологични станции: ХМС – Тервел, ХМС – Крушари и ХМС – Добруджански институт. В близост до територията на инвестиционното намерение е разположена и хидрометеорологична обсерватория – Добрич.

Тези станции дават качествено близки климатични характеристики, обикновено с неголеми количествени отличия.

Осреднени данни на основните метеорологични параметри от посочените по-горе хидрометеорологични станции, са представени в таблицата по-долу.

Таблица 1. Средномесечни стойности на основните метеорологични параметри

| Месец | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | -1,6 | 0,1 | 3,4 | 9,8 | 15,0 | 18,7 | 20,9 | 20,6 | 16,7 | 11,6 | 6,6 | 1,6 |
| Максимална температура, °С | 2,9 | 5,1 | 10,0 | 17,3 | 22,5 | 26,7 | 29,0 | 28,8 | 25,1 | 18,5 | 11,6 | 5,5 |
| Минимална температура °С | -5,4 | -3,2 | -0,4 | 4,6 | 10,0 | 13,1 | 15,2 | 14,5 | 11,4 | 6,6 | 2,9 | -2,0 |
| Влажност, % | 85 | 85 | 85 | 76 | 80 | 72 | 71 | 71 | 72 | 78 | 86 | 88 |
| Обща облачност, брой дни | 6,7 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 2,9 | 3,6 | 4,6 | 6,4 | 6,7 |
| Скорост на вятъра, m/s | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,6 |

Температура на въздуха

Средната годишна температура на въздуха е 10,3°С, максималната е 16,9°С, а минималната е 5,6°С. Най-студен е м. януари (-5,4°С), през м. февруари са абсолютните минимални температури (-22,9°С). Най-топли са м.м. юли и август (съответно 20,9°С и 20,6°), като абсолютната максимална температура е през м. август (41,0°С).

Есента е най-благоприятен сезон в термично отношение. Средната месечна температура през октомври е 11,30С; средната максимална 18,20С; абсолютната максимална температура за октомври достига до 32,90°С; абсолютната минимална температура достига до – 7,50°С.

Високият процент на “отвореност” на релефните форми предопределя ниската степен на инверсионните температурни процеси. Характерни са кратковременни динамични инверсии.

Вятър

Вятърът е един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните вещества, емитирани в атмосферата. Концентрацията на замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива посока.

За разглеждания район, променливостта на средната месечна скорост на вятъра има добре изразен годишен ход с максимум през зимните и минимум през летните месеци.

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 м/сек до над 20 м/сек).

Средната месечна скорост на ветровете е сравнително висока – между 2,0 и 3,6 m/s, а средната годишна е 2,7 m/s. За района на общ. Добричка, средногодишната скорост на вятъра достига 3.0 m/s.

Тихо време (безветрие) е със средногодишна честота 21,3% , като най-тихо е през м. септември (31,3% от случаите). Силен вятър (скорост ≥ 14 m/s) се наблюдава в около 16 дни годишно и той е най-често северен (в около 30% от случаите).

Преобладават северните ветрове, с честота 19,9%, които са най-чести през 8 месеца годишно. Следват западните ветрове с честота 16,7% през м. май, юни, юли и август.

Фигура 1: Средногодишна роза на ветровете

От климатичните характеристики на района от съществено значение за реализацията на инвестиционното предложение са скоростта и честотата на вятъра.

Данни за средногодишната роза на ветровете са представени в Таблица 2, а графично е показана на Фигура 1.

Таблица 2

| Посока | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорост, m/s | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
| Честота, % | 19,8 | 11,4 | 7,3 | 11,5 | 11,3 | 7,4 | 16,4 | 14,9 |

Облачност

Друг фактор, оказващ съществено въздействие върху условията за разсейване на замърсителите е облачността. Известно е, че при ниско разположена облачност условията за разсейване се влошават.

За района е характерен нисък брой дни с облачна покривка. Годишната картина на облачността в района е добре изразена, като преобладават облачните дни през периода декември – февруари.

Средногодишната облачност е около 4,8 бала с максимум през зимата – 8,0 и минимум през лятото – 3,0 бала. С най-малка облачност е м. август (2,9 дни). Средната годишна от средномесечна облачност в района е около 5 дни.

Валежи

Валежите силно влияят на разпространението на прахообразните и газообразни замърсители. Характерно е т. нар. “измиване” на въздушната среда, поради което концентрацията на замърсителите е най-голяма в близост до земната повърхност и в зоната на източника на емисии. Паралелно с това протичат процеси на преобразуване и/или поглъщане на замърсителите.

Годишните валежи в района са сравнително ниски, от 480 до 550 мм (по-ниски от средната за страната), което затруднява естественото самопречистване на въздуха.

Годишният ход на валежите има общо взето континентален характер с летен максимум и зимен минимум, обаче разликата не е голяма и достига около 10-12% от годишната сума.

Най-малка е средномесечната сума на валежите през м. февруари - март (32-26 mm); вторият минимум е през м. септември (33 mm). Средногодишната сума на валежите е около 518 mm, като през зимата падат около 21%, през пролетта – около 26%, през лятото – около 30% и около 23% през есента. Средната месечна сума на валежите има максимум – през м. май – юни (съответно 65 - 62 mm).

Снежната покривка се появява около средата на м. декември и изчезва към началото на м. март. Средната продължителност на дните със снежна покривка в района е около 83 дни.

Устойчивост на атмосферата

Както е известно, категориите на устойчивост определят способността на атмосферата да пренася замърсителите във вертикална посока и тяхното познаване е от изключително значение за коректното определяне на приземните концентрации. Тя зависи от:

- механичната турболентност - функция на скоростта на вятъра и грапавостта на подстилащата повърхност;

- термичната турболентност - предизвикана от конвекцията на нагретия от земната повърхност въздух;

- статичната стабилност - свързана с изменението на температурата на въздуха по височина.

В течение на годината атмосферата преминава през всички класове на устойчивост в зависимост от скоростта на вятъра, слънчевото греене, облачността и частта от денонощието. За разглеждания район атмосферата се характеризира с определена устойчивост, тихото време е около 21%, което отговаря на класове “А” и “В” на устойчивост според Pasquill-Gifford-Turner. По-рядко през годината устойчивостта на атмосферата може да се определи като“безразлична” (клас “D“) или “неустойчива” (клас “Е”).

По отношение на климатичните и метеорологични фактори, разглеждания район има следните особености:

- Климатичните условия са умерено-континентални, близки до тези на северното черноморие. Годишните температури са средно 10,3 °С. Средните януарски температури са сравнително ниски (-5,40°С), а средноюлските са около 20.90°С. Годишната амплитуда на температурата на въздуха е сравнително малка. Есента е продължителна и топла, пролетта е по-студена от есента.

- Равнинният характер на релефните форми предопределя ниската степен на инверсионните температурни процеси.

- Средномесечните стойности на скоростта на вятъра са сравнително високи, което предполага известна турбуленция и добри условия за разсейване на замърсителите в атмосферата.

- Около 16 дни годишно в района духат силни ветрове (със скорост 14 m/s), като най- много са през м. март.

- През по-голямата част от годината преобладаващи са северните ветрове (с честота 19.8 %, насочени към промишлената зона зад която е разположена вилна зона), следвани от западните (16.7 %). С най-ниска честота са югозападните ветрове с честота 7.4% (насочени към бившето военно поделение).

- Тихото време в района е сравнително малко (21.3 %), което предполага добри условия за разсейване на вредните вещества в атмосферата и тяхното задържане в приземния слой, в случай че техните емисии са с високи стойности.

- Хидроложките характеристики в района се формират в условията на умерено-континентален климат – летен максимум и зимен минимум на валежите. Най-малка е средномесечната сума на валежите през м. февруари - март (32-26 mm); вторият минимум е през м. септември (33 mm). Средногодишната сума на валежите е около 518 mm, като през зимата падат около 21%, през пролетта – около 26%, през лятото – около 30% и около 23% през есента. Средната месечна сума на валежите има максимум – през м. май – юни (съответно 65 - 62 mm). Средномесечната сума на валежите е 135 mm през студеното полугодие и 153 mm през топлото полугодие.

От изложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и метеорологични фактори в района на инвестиционното предложение са благоприятни за разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата в годишен аспект.

Повърхностни води

В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се изпарява или прониква в почвата.	Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.

Подземни води – в разглеждания район въз основа на установения по архивни данни геолого-литоложки строеж, геоморфоложки и тектонски характеристики, са отделени малм-валанжински и сарматски водоносни хоризонти.

Източници на замърсяване на подземни води на територията на общината са инфилтрацията на валежите в земеделските площи.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Характерът на обекта не изисква използване на вода.

Битово-фекалните отпадъчни води няма да се формират.

Геоложка основа.

В геолого-литоложки аспект, районът е изграден от неогенски седиментни скали представени от сиви варовити глини, често диатомитни, с тънки прослойки от диатомити и тънки декритусни лещи и прослойки.

От геолого-тектонски аспект разглежданият район е част от Мизийската платформа – т.н. Варненска падина. Това определя и основните особености на тектонския строеж – спокойно залягане на формациите, разседни тектонски нарушения, блоков строеж.

От геоморфоложки аспект, районът се отнася към Дунавската морфоструктурна зона, Източна морфографска област, Черноморско крайбрежие.

Следва да се отбележи, че геоложкият строеж и условия определено не създават трудности за реализация на ИП.

Визираното в проекта разположение на ИП, строителните технологии, както и тези по евентуалното закриване на централата, позволяват да се направи извода, че реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа.

Почви

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на континенталните климатични условия, релефа и растителната покривка. Почвеното разнообразие е ограничено. Срещат се два основни почвени типа: черноземи и хумусно–карбонатни почви. Черноземите са представени от един подтип – излужен чернозем. Заемат 57,8 % от територията на общината. Това са едни от най-плодородните почви на територията. Те са с мощен хумусен хоризонт 50-80 см, а заедно с преходния достигат до 120-140 см. Карбонатните и типичните черноземи се характеризират със слабо до средно мощен хумусен хоризонт. Относителният им дял е 6,8 % от територията. По механичен състав са средно до тежко песъчливо-глинести. Запасени са с органично вещество и съдържат големи количества карбонати. Неблагоприятните свойства, които притежават, са голяма водопропускливост и слаба водозадържаща способност. Срещат се около селата Професор Златарски, Войниково и източно от с. Жегларци. Ерозираните черноземи и сивите горски почви заемат твърде висок дял от територията – 30,3 %. Разположени са по склоновете на терена. Алувиално-ливадните почви се срещат в речните суходолия. Те имат най-нисък относителен дял – 5,1%. Техните свойства позволяват отглеждането на многобройни култури.

Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия. Ерозионни процеси от масов характер липсват. Проявления на водната ерозия има в горския фонд по стръмните брегови земи на суходолията с площ около 176 ха, на места има изцяло оголени скали. На малки площи се наблюдава и площна ерозия. Борбата с ерозионните процеси в горския фонд се води преди всичко чрез залесяване. На откритите места в обработваемите земи се наблюдават проявления на ветрова ерозия. Силните зимни ветрове отнасят снежната покривка от посевите, навяват пътищата и затрудняват тяхната проходимост. Ефикасно противодействие на ветровата ерозия оказват създадените полезащитни горски пояси, които същевременно изпълняват снегозадържащи и влагозадържащи функции в района със сух и топъл климат.

Основни източници на замърсяване и увреждане на земеделските земи са неправилното използване на изкуствени и естествени торове, некомпетентното използване на препарати за растителна защита, паленето на стърнищата преди основната обработка на почвата.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на реализацията на ИП:

- влияние върху почвите от  транспортното замърсяване – газове и аерозоли от горивните процеси на автомобилите и прах по време на строителния период.

-аерозолното и праховото замърсяване от строителните и автотранспортните дейности по време на строителството може да повлияе кратковременно терени в радиус до 70 m около площадката. Влиянието е незначително, в рамките на повърхностните 2-5 cm от почвения слой.

- възможни са локални замърсявания с отпадъци и нефтопродукти (само при авария на работещата техника), съсредоточени в рамките на площадката. Замърсяванията са отстраними и не могат да засегнат съседни земеделски земи ако своевременно се предприемат мерки за почистване.

- утъпкване и уплътняване на почви в терени, предвидени за изграждане на сгради в рамките на имота и линейно по захранващите инфраструктурни трасетата. Уплътняването е отстранимо с агротехнически мероприятия – оран, фрезоване.

През експлоатационния период не се очаква въздействие от реализацията върху почвите.

Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането на обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен.

Минерално разнообразие

За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда.

Растителен свят

Според растително-географското райониране на България, територията където ще се реализира плана се отнася към Европейската широколистна горска област, Евксинска провинция, Черноморски окръг. Растителната покривка представлява комплекс от тревни фитоценози с различни доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата. За района на площадката е характерно деградация на растителността, за което свидетелства увеличеното разнотревие и присъствието на рудерални видове.

В границите на площадката липсват местообитания на защитени, редки или застрашени от изчезване растителни видове. Типични представители са тревните видовете. Няма местообитания на редки или застрашени от изчезване видове.

При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху растителността в района.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие в резултат на реализацията на ИП.

- няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване местообитания на растителни видове от приложение 2 на същия закон;

- не се очаква отрицателно въздействие, тъй като засегната територия е с много малка площ;

- няма да се засегнат площи с естествена растителност;

- унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на автохтонната флора в района и растителното биоразнообразие като цяло.

Животински свят

В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира плана се отнася към Северната зоогеографска подобласт. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа. Видовият състав на животните се определя от характера на растителността и разпределението и в биотопа.

Площадката представлява земеделска територия, която се обработва ежегодно, поради което в нея липсват приоритетни за опазване типове природни местообитания, както и местообитания на видове животни.

От орнитофауната преобладават главно синантропни видове като домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer montanus), чавката (Corvus monedula), домашния гълъб (Columba livia f.domestica), гургулицата (Streptopelia turtur), свраката (Pica pica), полската врана (Corvus frugilegus) и сивата врана (Corvus corone cornix).

Бозайната фауна, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри от полска мишка (Apodemus agrarius), сляпо куче (Nanospalax leucodon), сив плъх (Rattus norvegicus).

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие,  в резултат на реализацията на ИП.

- в границите на площадката няма добри условия за гнездене и укриване на птици;

- реализацията на ИП предполага известна промяна в условията за почивка и предоставяне на храна за прелетните и зимуващите видове птици, но тази промяна е нищожна;

- върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации обитават синорите. Размножаването им няма да се подтисне, тъй като се очаква само известен прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на популациите, предвид сходния характер на прилежащите територии;

- не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност предвид близостта на населено място.

Защитени територии

В района, където се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, няма защитени с нормативни документи природни територии и обекти.

- Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места. Най-близко разположената защитена зона е “Суха река“, определена съгласно Директива за местообитарията. Усвояването на територия, свързано с ИП извън ЗЗ, която се намира в регулация, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитите зони.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При работата на обекта няма да се отделят вредности, както в работната, така и в околната среда, над допустимите норми. При определени обстоятелства (човешки грешки или аварийни ситуации), е възможно да увлекат със себе си незначителни количества прахови частици, но за тяхното ще се поставя съответните улавящи устройства.

4.Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

По време на строителството въздействието върху околната среда ще е следното:

•	пряко като въздействие;

•	значително като характер за обслужващите строителната техника;

•	краткотрайно по време;

•	временно като продължителност;

•	локално като обхват за околната среда.

По време на експлоатацията въздействието върху околната среда ще е следното:

•	пряко като въздействие;

•	незначително като ефект;

•	дълготрайно по време;

•	постоянно като продължителност;

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Обхвата на въздействието е локален.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо (при съществуване на сградите) и възстановимо след ликвидирането им.

Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие.

Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия предизвикани от субективни фактори

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.  Не се очаква.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При взимане на конкретни мерки при реализацияте на ИП ще се намали до минимум възможния негативен ефект.

Значително ще се намали въздействието, чрез изграждане на пречиствателни съоръжения. При производството млечни продукти, не се отделят вредности, както в работната, така и в околната среда.

10.Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква

11.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Мерки, касаещи строителството на обекта:

- при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.

- недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата.

- регламентирано управление на генерираните отпадъци.

- Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците

По време на експлоатацията:

- да се осигури квалифициран персонал, който да обслужва и следи изправността на техниката;

- да се следи за здравината на защитния слой;

- да не се допуска работа на празен ход на техниката.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В изпълнение на чл. 4 от Наредбата по ОВОС, възложителят е информирал засегнатото население с обява. До настоящия момент няма проявен обществен интерес.

С уважение: