Център за грижа за хора с увреждания - за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места)

Приложение 1

Изисквания на Министерството на труда и социалната политика за център за грижа за хора с увреждания – за лица с различни форми на деменция

1. ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ И СИТУАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, в т.ч. изисквания към прилежащата социална инфраструктура (наличие и достъп до лечебни заведения и други социални услуги), минимални отстояния от уличнорегулационната линия на парцела към транспортни артерии с интензивно движение и т.н.

По възможност Центърът за грижа за хора с увреждания - за лица с различни форми на деменция (ЦГХУЛФД) да е в жилищен район на населеното място, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда (да се избягва съседство с промишлени зони и зони с прекалено интензивно движение и шумови натоварвания).

Теренът, определен за проектиране и изграждане на ЦГХУЛФД, да отговаря на изискванията на действащите санитарно-хигиенни и екологични норми. В него да не се допуска разполагане на сгради и съоръжения, които не са свързани с функцията на ЦГХУЛФД;

За ЦГХУЛФД да е осигурена транспортна инфраструктура – обособена улична мрежа и тротоари за пешеходци, близост до спирка на обществен транспорт.

За ЦГХУЛФД да е осигурена здравна инфраструктура (в рамките на населеното място или на приемливо достъпно разстояние):

- Наличие на лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ;

- Наличие на многопрофилна болница за активно лечение с дейност по вътрешни болести, неврология и хирургия - близост до място за оказване на доболнична медицинска помощ.

За ЦГХУЛФД да е осигурен достъп до социални и образователни услуги: близост (по възможност пешеходна). С оглед комбинирането на ЦГХУЛФД с други социални, здравни, образователни и други подкрепящи услуги, в съответствие с потребностите на настанените лица:

- Наличие на Център за социална рехабилитация и интеграция;

- Наличие на Дневен център за лица с увреждания.

За ЦГХУЛФД да е осигурена базисна обществена инфраструктура: магазини, поща, читалище и др. Наличието на паркова среда е препоръчително.

Ново строителство на ЦГХУЛФД се допуска, при доказана необходимост и доказателства, че няма други възможности, тоест в рамките на общината няма материална база, която да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да е подходяща и да отговаря на функционалните изисквания за услугата.

2. ОСНОВНИ КОМПОЗИЦИОННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЦГХУЛФД се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите. Препоръчително е сградата да се проектира на един етаж. В случай, че е необходимо изграждане и на втори етаж, нивата да бъдат свързани с вътрешна стълба и асансьор, който да е оразмерен за инвалидни колички. Да не се предвиждат лоджии/балкони към стаите/спалните на втория етаж.

Сградата да съответства на архитектурата на сградите в близост и да хармонизира на околната среда в района, където ще се изгражда – да не се откроява като специална, т.е. да отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради или на съвременното строителство в района, в който се изгражда.

Сградата да разполага с прилежаща територия (дворно място), която се обособява като част от услугата, и да има лесен достъп до външните прилежащи пространства.

Сградата да осигурява подходящи условия за живот на лица с различни форми на деменция.

Сградата и разположението на помещенията да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот близки до семейните.

Сградата да осигурява лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания.

Сградата да осигурява лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение.

Архитектурното решение на сградата да гарантира лично пространство на обитателите, като препоръчително е да се обособят най-малко две единични и двойни/тройни спални. Настаняване на повече от 3-ма души в стая не е допустимо. Да има санитарен възел с баня към всяка спалня.

Препоръчително е архитектурното решение на сградата да предвижда развиване на всички помещения около един опорен коридор и да се оформи вътрешен двор (сграда с атриум), тоест планът на сградата да бъде под формата на тор (геврек) или друга подобна форма, която позволява развиването на безконечен коридор, от който се осигурява достъп до помещенията в сградата.

В стаите всяко лице да разполага с места за съхранение на личните си вещи.

Всяка стая да позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време самостоятелно в други дейности от интерес за обитателите.

Стаите да осигуряват комфорт и на лица с двигателни увреждания – да създават условия за самостоятелност в придвижването и преместването.

Стаите да имат пряко странично осветление.

Спалните помещения да не са преходни (да не се минава през тях, за да се стигне до общи помещения или до санитарни възли).

Общите помещения за групите да осигуряват възможност за провеждане на заниманията (свободни дейности и занимания подпомагани от персонала), както и възможност за лесен преход към другите общи помещения. Тези групови помещения да бъдат съобразени с обичайните занимания, подходящи за целевата група.

Общите помещения да имат пряко странично осветление.

Приготвянето на храна да има възможност да става при домашни условия, като кухненското помещение гарантира добро поддържане на хигиената.

Кухнята да позволява участието на лицата с различни форми на деменция, вкл. в инвалидни колички, в готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна.

Кухнята да е удобно и директно свързана с мястото за хранене (в едно общо помещение).

Мястото за хранене да осигурява условия всички лица да могат да се хранят заедно и едновременно.

Баните и санитарните помещения да са осигурени с подвижни душове, терморегулатори, които регулират топлината на водата.

Светлата ширина на вратата на санитарните помещения да бъде най-малко 80 см.

В най-малко един от санитарните възли към единички спални и поне в един санитарен възел към спалня за 2-ма/3-ма души височината на мивките, ширината и височината на седалките на тоалетните да са съобразени с ползването им от лица със затруднена мобилност и такива на инвалидни колички и да са снабдени с ръкохватки по стените. Достъпът на инвалидна количка до тоалетната и възможността за преместване от количката на седалката да е съобразен.

Крановете в баните, тоалетните и кухнята да имат температурни релета.

За персонала да се осигури самостоятелна тоалетна с мивка.

Оформлението на външното прилежащо пространство трябва да позволява провеждането на разходки и свободно придвижване, занимания с градинарство и др. занимания, съобразени със спецификата на целевата група.

Прилежащите части да разполагат с ограда, която по височина и материал не изолира сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост, но предоставя сигурност на живеещите в ЦГХУЛФД.

Озеленяването да гарантира възможност за визуално проследяване на местоположението на лицата.

При голяма денивелация на терена, да се предвиди достъпност за лица със затруднена мобилност.

Изходът откъм улицата да е обезопасен.

Да е осигурено място за паркиране на автомобил (на входа на сградата откъм улицата). Препоръчително е да се предвиди място за паркиране на транспортно средство за живеещите в ЦГХУЛФД (автобус, микробус) в близост до входа на центъра с оглед безопасността им.

2.1. Изисквания по отношение на помещения и площи

|  | Вид | Описание, изисквания към помещенията | площ (индикативна) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спални помещения | Спалните помещения са индивидуални и са за не повече от 3 лица. Всяко лице разполага със самостоятелно легло, гардероб, шкафче за лични вещи. Пространството осигурява уютна атмосфера на лицата и не затруднява свободното им придвижване. (8-10 м2/ потребител) | 135 |
| 2 | Санитарни помещения с баня | Санитарни помещения с баня – минимално - едно санитарно помещение към всяка спалня (3-3,5 м2/спалня) | 20 |
| 3 | Санитарно помещение с баня за персонала | Само едно | 4 |
| 4 | Стая/стаи за персонала |  | 20 |
| 5 | Кухня и трапезария (кът за хранене). | Кухнята е обзаведена с необходимото за съхранение и приготвяне на храна и хранене оборудване, домакински електроуреди, съдове и прибори. (10м2 кухня + 2-2.5 м2/ потребител | 45 |
| 6 | Дневна стая | Място, където през деня могат се провеждат занимания с настанените лица и да се събират. В дневната са разположени библиотека, аудио-визуална техника, подходящи маси и столове, удобна и мека мебел за разговори и почивка (2-3м2/потребител). | 30 |
| 7 | Втора дневна стая | Наличието на втора дневна е препоръчително. В нея се провеждат срещи - за персонала, представители на институции или други официални лица, роднини, гости. Обзаведено е с мека мебел, маса и столове. | 20 |
| 8 | Мокро помещение | За пране, сушене и гладене | 16 |
| 9 | Складови помещения | Обособени за санитарно-хигиенни, перилни и миещи препарати и за други материали и пакетирани хранителни продукти | 20 |
| 10 | Обслужваща площ | Коридори, стълбища, входно фоайе и т.н | 40 |
|  | Двор 150-200 м2 | Оборудван с градински съоръжения, пейки, беседка, с осигурена достъпна среда. Да се предвиди подходящо място за сушене на прането. Дворът може да се обособи и като вътрешен. |  |
| Индикативна обща разгъната-застроена площ (РЗП), м2 |  |  | 350 |

2.2. Изисквания по отношение на оборудване/обзавеждане

Обзавеждането да осигурява безопасна и сигурна среда за настанените лица – вкл. да няма детайли с остри ръбове.

Мебелировката да осигурява домашен уют и комфорт и да позволява личните вещи да се съхраняват  в гардероби, нощни шкафчета и етажерки, а общите – в бюфети, скринове, шкафове за книги и др.).

Разположението на мебелите да осигурява лесно преминаване на лица със затруднена мобилност през всички помещения, ползвани от тях.

Мебелите да са съобразени с функцията на помещенията.

Да се избягват мебели, постелки, драперии и завеси, които позволяват събиране на прах и създават риск от алергии.

3. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Помещенията за обитаване да се проектират в приземни и/или надземни етажи. В случай на сутеренни етажи, там да се разполагат складови и технически помещения: складове, котелно и др.

Да се предвиди монтаж на системи за повикване (сигнална инсталация) във всички помещения, които се ползват от живущите, снабдени с леснодостъпен бутон за алармен сигнал.

Да се предвиди монтаж на система за непрекъснато видеонаблюдение на настанените лица.

Ключовете за осветлението и контактите да са на височина за достъп от инвалидна количка и контактите да са обезопасени, съгласно Наредба № 4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Не се допуска използването на осветителни тела с конвенционална пусково-регулираща апаратура в помещенията, до които настанените лица имат достъп.

Сградата да е оборудвана с външно осветление съгласно Наредба №6 и Стандартите за осветеност.

Сградата да е оборудвана с домофон, телефонен пост и да е осигурена с интернет-връзка.

Откритите площадки и съоръжения се изпълняват с материали и покрития, устойчиви на атмосферни влияния.

Стаите да са с прозорци, които се отварят по начин, гарантиращ безопасност и възможност за проветряване. Да се предвидят комарници на вратите и прозорците. Подпрозоречната височина в помещенията е най-малко 95 см. По-малка височина се допуска, ако прозоречните отвори са обезопасени или пред помещението има тераса. От външна страна на прозорците се поставят прегради против насекоми, а когато е необходимо и прегради (в надземните помещения) за обезопасяване и сигурност на потребителите на услугата. Прозорците и другите отвори се изграждат по начин, който не създава условия за събиране на прах и отпадъци. Да се предвидят щори в зависимост от изложението на стаите.

Вътрешните и външните врати трябва да са обезопасени. Вратите да нямат прагове, а бравите им да се поставят на височина, позволяваща да се ползват от потребители със затруднена мобилност.

Санитарните помещения се проветряват механично или с вентилационна система.

Широчината на всички коридори и врати по пътя на движение да са съобразени с широчината, необходима за преминаване на инвалидна количка. Навсякъде по всички коридори и там, където е необходимо, да има ръкохватки и парапети.

Таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации да са изработени от материал и монтирани по начин, който не допуска натрупване на замърсяване, кондензация на пари, поява на нежелани плесени или падане на частици.

Подовите настилки и стените да са изработени от материал, който дава възможност да се поддържат в добро състояние, позволява лесно почистване и дезинфекция.

Повърхностите на местата, където се работи с храни и по-специално тези, които са в контакт с храни, се изработват от материали, които позволяват лесно почистване (гладка повърхност, покритие от некорозивни и неабсорбиращи материали).

Всички жилищни помещения се отопляват, като през зимния период се поддържа постоянна температура в съответствие с хигиенните изисквания – в спалните – 18-22°, а в дневната – 20°. Температурата на отоплителните тела да може да се регулира от ползвателите.

Всички ЦГХУЛФД се проектират индивидуално при спазване на изисквания на приложимото законодателство.