ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка по проект: “Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич” – JORIMA

Обособена позиция №1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“.

Настоящите  технически спецификации определят  минималните изисквания  за изпълнение на обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в техническото си предложение. Неспазването на минималните изисквания на Възложителя води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни такива. За всеки посочен в настоящите технически спецификации конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, Възложителят приема и еквивалентни такива.

Настоящите технически спецификации се отнасят за ново (неупотребявано) оборудване, като при изготвянето им са съобразени разпоредбите на чл.47, ал.6, т.1 във връзка с ал.5 ЗОП, както и императивните изисквания на Глава шеста, Раздел II ЗОП.

| № | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ролков контейнер | 1 бр. | Ролков контейнер с товаро-разтоварно устройство тип „хук-лифт“ с височина на захват на куката 1 570 mm, съгласно DIN 14505 или еквивалент. Габаритни размери: 6900/2500/2500 mm. С носеща рама, изработена от галванизирани стоманени профили. С 6 бр. обособени шкафа, по 3 бр. на всяка от дългите страни на контейнера. Шкафовете са оборудвани с вертикални врати - алуминиеви щори със заключващи устройства и фиксатори в крайно горно положение. Контейнерът е оборудван с преградни стени и плъзгащи се платформи и колички за оборудването. Над всеки шкаф са монтирани LED осветителни тела за осветяване района пред шкафовете, както и вътрешно LED осветление на шкафовете. Обособено е помещение за бензиновия електрогенератор по т.2 в късата част на контейнера, намираща се над ролките, с двукрила врата, която се отваря навън. Помещението да е с осигурен достъп на свеж въздух и възможност за отвеждане на отработените газове от генератора. Вратата да е оборудвана със заключваща и фиксираща системи. На задната част на контейнера, в близост до генератора, да е монтирана телескопичната пневматична мачта, описана в т.3 на настоящата спецификация. Основен цвят на контейнера: червен, RAL 3 000 или еквивалент. |
| 2. | Бензинов електрогенератор | 1 бр. | Бензинов електрогенератор съответстващ на DIN 14685 или еквивалент, трайно монтиран в обособеното помещение на контейнера по т.1. Защита минимум IP 54. Номинално напрежение 230V/400V. 9000 VA (3~). 5000 VA (1~). Тегло ≤ 128 kg. Вместимост на резервоара за гориво не по-малко от 10 l. Изводи: 3х230V 16A, 1x400V 16A CEE. Окомплектован с: - Кабелни макари: - 1 бр. 230/400 V, с 25 m кабел 5G2.5. Изводи: 1 х СЕЕ 400 V16 А IP ≥ 67, 3 x 230 V 16 A IP ≥ 67. Вход СЕЕ 400 V16 А IP ≥67. - 2 бр. 230V, с 25 m кабел 3G2.5. Изводи: 3 x 230 V 16 A IP ≥ 67. Вход 230 V 16 A IP ≥ 67. - Заземителен шиш: поцинкован, Т-образен, с дължина не по-малко от 500 mm, комплект със заземителна скоба с перчат винт. - Заземителен проводник: със сечение на проводника 16 mm2 и дължина не по-малко от 10 m. С поцинковани клеми за присъединяване към генератора и заземителния шиш. - Шлаух за отвеждане на отработени газове: в съответствие с DIN 14572 или еквивалент. Дължина не по-малко от 2 m. - Туба метална за гориво: в съответствие с DIN 7274 или еквивалент, с вместимост 20 l и с накрайник за изливане. |
| 3. | Пневматична телескопична мачта | 1 бр. | Телескопична стационарна пневматична мачта, издигаща се не по-малко от 3 m над горната хоризонтална равнина (покрива) на контейнера, описан в т.1. Мачтата трябва да е оборудвана с 2 бр. халогенни прожектори с мощност на всеки един ≥ 1000 W/ 230 V, със степен на защита ≥ ІР 54. Телескопичната стационарна мачта да осигурява движение на осветителните тела (халогенните прожектори) в хоризонтална равнина от 0 до 360⁰ и във вертикална равнина не по-малко от 0 до 180⁰, с фиксиращо устройство след насочване в желаната посока. Мачтата да притежава функция прибиране и позициониране в транспортно положение. Халогенните прожектори да се захранват с ел. напрежение от описаният в т.2 бензинов генератор. |

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури ползването на оторизиран от производителя сервиз с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на контейнера и монтираните в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта, включително и за всички техни части, които попадат в обхвата на гаранцията.

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури пълно гаранционно обслужване за период, предложен от него в техническото му предложение, но не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.

Участникът трябва да е оторизиран от производителя или негов официален представител, в случай че участникът не е производител, да извършва гаранционна поддръжка на:

• Ролков контейнер

• Бензинов електрогенератор

• Пневматична телескопична мачта с халогенни прожектори

Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация или оторизационно писмо или всякакъв друг документ с превод на български език /когато е необходимо/, удостоверяващ, че участникът е оторизиран от производителя или негов официален представител да извършва гаранционна поддръжка. Изискуемият документ се представя към техническото предложение на участниците и става неразделна част от него.

Всеки участник в процедурата следва да предостави към техническото си предложение проспекти и/или каталози, и/или скици, и/или брошури или др. материали, представящи характеристиките на предлаганите ролков контейнер, бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта с халогенни прожектори на български език.

Всеки участник в процедурата следва да предостави към техническото си предложение копия на декларации от производителите или сертификати за съответствие с посочените в техническата спецификация стандарти.

Участникът следва да предостави към техническото си предложение чертежи на ролковия контейнер с геометрични размери.