ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка по проект: “Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич” – JORIMA

Обособена позиция №5: „Доставка на високопроходими автомобили“

Настоящите  технически спецификации определят  минималните изисквания  за изпълнение на обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в техническото си предложение. Неспазването на минималните изисквания на Възложителя води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни такива. За всеки посочен в настоящите технически спецификации конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, Възложителят приема и еквивалентни такива.

Настоящите технически спецификации се отнасят за нови (неупотребявани) автомобили и оборудване, като при изготвянето им са съобразени разпоредбите на чл.47, ал.6, т.1 във връзка с ал.5 ЗОП, както и императивните изисквания на Глава шеста, Раздел II ЗОП.

| № | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Високопроходим командно-щабен автомобил SUV 4x4 | 1 бр. | Тип шаси: лек автомобил с твърд метален покрив, с багажно отделение от минимум 560 до не по-малко от 1640 l. Брой места 4+1. Ляв волан, регулируем. Турбо-дизелов 6 цилиндров двигател с работен обем минимум 2960 cm3. Въртящ момент: не по малко от 580 Nm/1750 -3000 rpm. EURO VI. Разстояние между най-ниската част на автомобила (предната или задната ос) и земната повърхност (пътен просвет) не по-малко от 200 mm. Междуосие не по-малко от 2 890 mm. Дължина не по-малко от 4 800 mm. Широчина на купето (без огледалата) не по-малко от 1 940 mm. Височина на купето не по-малко от 1 700 mm. Минимум 8 степенна скоростна кутия. Климатик с възможност за регулиране на температурата в купето. Летни и зимни гуми. LED сини сигнали за специален режим на движение и електронна сирена. |
| 2 | Високопроходим автомобил 4x4 | 1 бр. | Тип шаси: лек автомобил с твърд метален покрив. Брой места 4+1. Ляв волан. Турбо-дизелов двигател минимум 1450 cm3. Въртящ момент: не по малко от 250 Nm/1750 rpm. EURO VI. Комбиниран разход на гориво не по-голям от 5,0 1/100 km. Разстояние между най-ниската част на автомобила (предната или задната ос) и земната повърхност (пътен просвет) не по-малко от 205 mm. Междуосие не по-малко от 2 670 mm. Дължина не по-малко от 4 310 mm. Широчина на купето (без огледалата) не по-малко от 1 800 mm. Височина на купето не по-малко от 1 620 mm. Минимум 6 степенна механична скоростна кутия. Климатик. |

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури ползването на оторизиран от производителя сервиз с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на предлаганите високопроходими автомобили, включително и за всички техни части, които попадат в обхвата на гаранцията.

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури пълно гаранционно обслужване за период, предложен от него в техническото му предложение, но не по-малко от 36 месеца или 100 000 км пробег, което бъде изпълнено първо, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.

Това обстоятелство се доказва с представяне на списък на оторизираните от производителя или неговия официален представител сервизи, издаден от производителя или неговия официален представител. Изискуемият документ се представя към техническото предложение на участниците и става неразделна част от него.

Всеки участник в процедурата следва да предостави към техническото си предложение проспекти и/или каталози, и/или скици, и/или брошури или др. материали, представящи характеристиките на предлаганите автомобили на български език.