ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка по проект: “Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич” – JORIMA

Обособена позиция №3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“

Настоящите  технически спецификации определят  минималните изисквания  за изпълнение на обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в техническото си предложение. Неспазването на минималните изисквания на Възложителя води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, Възложителят приема и еквивалентни такива. За всеки посочен в настоящите технически спецификации конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, Възложителят приема и еквивалентни такива.

Настоящите технически спецификации се отнасят за ново (неупотребявано) оборудване, като при изготвянето им са съобразени разпоредбите на чл.47, ал.6, т.1 във връзка с ал.5 ЗОП, както и императивните изисквания на Глава шеста, Раздел II ЗОП.

| № |  | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помпа за отпадни води 3" |  | 4 бр. | Напор не по-малко от 27 m и максимален дебит не по-малко от 1200 l/min. Максимален размер на твърди частици ≥ 30 mm. Двигател с вътрешно горене – бензинов, с мощност ≥ 5.5 kW и електростартер. Изходно и входно отверстие със съединители тип „Storz-B” и оборудвани с предпазни капачки, закрепени към помпата посредством гъвкави връзки. Тегло ≤ 80 kg. За функциониране по предназначение, всяка помпа да е оборудвана с: - 4 бр. смукателни тръби с дължина 2,0 m и диаметър Ø 75 mm, оборудвани със съединители тип „Storz-B” и съответстващи на ЕN ISO 14557 или еквивалент. - 1 бр. смукателна цедка с възвратен клапан и с отвори, съобразени с максимално допустимия размер на твърдите частици на помпата. Със съединител тип „Storz-B”. - 1 бр. осигурително въже с карабинер, дължина 20 m и диаметър > Ø 8 mm. Въжето да съответства на DIN 14920 или еквивалент. За всяко въже да е предвидена чанта за съхранение в съответствие с DIN 14921 или еквивалент. - 4 бр. шлангове Ø 75 mm, съответстващи на DIN 14 811 или еквивалент. С дължина L=20 m, к-т със съединители тип „Storz-В” по DIN 14303 или еквивалент. За работно налягане 16 Bar. - 2 бр. ключове за съединители тип “Storz BC”. |
| 2. | Плаваща помпа |  | 2 бр. | Дебит ≥1500 l/min. Със съединител тип Storz А. Двигател бензинов, с мощност не по-малко от 7 kW. Резервоар за гориво: минимум 2,0 l. Размери: ≤ 1100х750х550 mm. Тегло < 55 kg. За функциониране по предназначение, към всяка помпа да се доставят: - 1 бр. шланг 20 m, със съединители тип „Storz-А”. - 1 бр. осигурително въже с карабинер, дължина 20 m и диаметър > Ø 8 mm. Въжето да съответства на DIN 14920 или еквивалент. За всяко въже да е предвидена чанта за съхранение в съответствие с DIN 14921 или еквивалент. - 1 бр. ключе за съединители тип “Storz ABC”. |
| 3. | Потопяема електро помпа |  | 2 бр. | Мощност на двигателя: ≥ 2 kW. Дебит ≥ 780 l/min. Пропускливост на твърди частици: не по-малко от 5 mm. Напор: не по-малко от 25 m. Дължина на кабела: минимум 15 m. Със съединител тип „Storz-С“. За функциониране по предназначение, към всяка помпа да се доставят: - 5 бр. шланг 20 m, със съединители тип „Storz-С” съответстващи на DIN 14 811 или еквивалент. - 1 бр. осигурително въже с карабинер, дължина 20 m и диаметър > Ø 8 mm. Въжето да съответства на DIN 14920 или еквивалент. За всяко въже да е предвидена чанта за съхранение в съответствие с DIN 14921 или еквивалент. - 1 бр. ключ за съединители тип “Storz BC”. |
| 4. | Хидромоторнa помпа |  | 2 бр. | Отговаряща на DIN 14426 или еквивалент. Вход със съединител тип „Storz-B“. Изходи 2 бр. със съединители тип „Storz B“. Тегло ≤ 20 kg. За функциониране по предназначение, към всяка помпа да се доставят: - 4 бр. шлангове Ø 75 mm, съответстващи на DIN 14 811 или еквивалент. С дължина L=20 m, к-т със съединители тип „Storz-В” по DIN 14303 или еквивалент. За работно налягане 16 Bar. - 2 бр. ключове за съединители тип “Storz BC”. |
| 5. | Спасителни жилетки |  | 10 бр. | Материал - полиетиленова пяна, облечена в материя найлон с ярко оранжев цвят. Да осигурява минимална 100 N плавучество. Да е оборудвана с колан с тока, светлоотразителна лента и свирка. Да издържа хора с тегло над 40 kg Одобрение – EN 395:1993/А1:1998; ЕC Директива 89/686/ЕЕС; 96/58/ЕС или еквивалентни. |
| 6. | Каски |  | 10 бр. | Лека каска за работа на височина и спасителни акции. Тегло: не повече от 350 гр. Да отговаря на стандарти ANSI Z89.1-2009 Тип I Клас E или еквивалент. |
| 7. | Облекла за плитки води |  | 10 бр. | Цял сух костюм от износоустойчив материал, предназначен за използване, във вода в комплект с боти - трайно прикрепени към крачолите. Основен материал на костюма: полимер или естествен текстил. Тегло на основния материал: ≥ 250 g/m² съгласно ISO 3801 или еквивалент. Издръжливост на опън: ≥ 500 N. Издръжливост на скъсване: ≥ 70 N. Устойчивост на пробиване: ≥ 100 N съгласно EN-863 или еквивалент. Маншети на шията: от латекс или неопрен. Регулируеми презрамки. Подсилен срещу скъсване в областта на коленете. Сух цип, позволяващ самостоятелно обличане. Вентил за изпускане и регулиране на плавучеството. Светлоотразителни ленти на костюма. Чанта/сак за съхранение и пренасяне. |
| 8. | Акумулаторни осветителни прибори |  | 8 бр. | Акумулаторен осветителен прибор с LED технология за работа в потенциално взривоопасна среда. Дигитален дисплей. Светлинна система за осветяване на терена пред краката на потребителя. Функции за събрана и разпръсната светлина, функция мигане. Тяло, изработено от високо устойчива термопластична смола. Взривозащита: II 1G Ex ia IIC T4 Ga зона 0, 1 и 2; II 1D Ex ia IIIC T85ºC Da зона 21 и 22; IP 67. АТЕХ сертификат. Работна температура: от -20ºC до + 40ºC. Далекобойност: ≥ 80m. Продължителност на работа не по-малко от 4 h с най-висок интензитет, 6 h със среден интензитет и 8 h с минимален интензитет. Тегло в работно състояние ≤ 550 g. 1 бр. зарядно 12/24 V и 1 бр. зарядно 220-240 V AC 50 Hz. Резервно стъкло. |
| 9. | Мегафон |  | 1 бр. | Вграден USB и SD MP3 плейър за възпроизвеждане на предварително записани съобщения или музика. Вградена сирена. Мощност ≥ 60 W Размери ≥ Ø 230 х 350 mm. Добра чуваемост до 600 m. |
| 10. | Спасителни въжета |  | 4 бр. | Изработени от полиестерна коприна. Диаметър Ø 10,5 mm. Дължина 100 m. Якост на опън: 3000 daN. Якост на статично натоварване със зашит край: 2800 daN. Стандарт: EN 1891 тип A или еквивалент. Вградена светлоотразителна нишка. |
| 11. | Спасителни колани с карабинер |  | 4 бр. | Предпазен колан за цялото тяло срещу падане от височина – сбруя, съответстваща на EN 361 или еквивалент. Гръдна и гръбна точка на окачване за закачане на спирачна система срещу падане. Презрамки с автоматични катарами. Два инвентарника със защитна обвивка. Възможност за позициониране от странични точки при комбиниране с колан за кръста. Възможност за спускане в отвесно положение. Карабинер с муфа, чрез който се обединяват двете предни халки. Сила по голямата ос ≥ 20 kN, сила по малката ос ≥15 kN. Сила при отворена ключалка ≥ 7 kN. |
| 12. | Ръчна лебедка |  | 1 бр. | Комплект в съответствие с DIN 14800 или еквивалент, включващ: метален куфар за съхранение, ръчна лебедка, лост, резервни щифтове, макара с единично въже за дърпане със сила ≥ 6,5 t, водеща ролка с кука. |
| 13. | Моторен трион за дърво |  | 2 бр. | Мощност ≥ 4,0 kW. Защита - инерционна спирачка и система за намаляване на вибрациите. Работна дължина на шината ≥ 500 mm. Тегло без шина и верига ≤ 6.5 kg. Комплектация: шина - 1 бр. и верига 1 бр. |
| 14. | Моторен дисков циркуляр |  | 2 бр. | С едноцилиндров, двутактов, бензинов двигател с мощност ≥ 3,5 kW. С обръщащо се режещо рамо. Диаметър на работния диск Ø 350 mm. Тегло без режещия диск ≤ 10 kg. Комплектация: диск универсален спасителен - 1 бр. и комплект инструменти за обслужване. |
| 15. | Канджа сглобяема |  | 1 бр. | С дължина в работно положение 3 m. |
| 16. | Канджа котка |  | 1 бр. | С 20 m въже от полиестерна коприна, с дебелина не по-малко от Ø8 mm. |
| 17. | Плаващи въжета |  | 5 бр. | Плетено въже с дебелина не по-малко от Ø8 mm с найлонова кука. Дължина 30 m. |
| 18. | Дъждобрани |  | 10 бр. | Водозащитни яке и панталон, изработени от полиестер и полиуретан. Съответствие с EN 340 или еквивалент. |
| 19. | Стълба сглобна, четиризвенна |  | 1 бр. | Материал: алуминиева сплав. Съответстваща на БДС EN 1147 или еквивалент. |
| 20. | Спасителни пояси |  | 5 бр. | Материал - полиетилен. Снабден с полипропиленово въже, което да не гние и да не се влияе от атмосферните условия. Сигнална светлоотразителна лента. Одобрен съгласно SOLAS и LSA Code изисквания. |
| 21. | Комплект маркиращи бои |  | по 5 бр. от цвят | В ≥ 150 ml аерозолна опаковка. Зелен и червен цвят. |
| 22. | Санитарен комплект за първа помощ |  | 1 комплект | Специализиран алуминиев куфар с прегради и отделения за различните аксесоари/консумативи. Кислородна бутилка за не по-малко от 150 l кислород с редуцил вентил за инхалация с кислород с регулиране на потока от 1 до 15 l/min. Комбиниран ръчен ресуситатор (балон за обдишване тип Ambu) за деца и възрастни, с два обема до 500 ml за деца и до 1200 ml за възрастни, снабден с регулируем предпазен клапан за налягане 20 mbar за деца и 60 mbar за възрастни и 3 размера силиконови маски с надуваем борд размер 1, 3 и 5. Механичен аспиратор за телесни течности за работа с ръка, крак или коляно. Сфингоманометър. Стетоскоп. Устройство за вливане под налягане. Дребни медицински аксесоари: Фенерче, рефлексно чукче, бърз турникет, ножици за дрехи, ножици хирургични, пинсети, форцепс, скалпел стерилен. Превързочни материали: бинтове, марли, адхезивна лента, еластични превръзки и др. превързочни материали различни размери. Стерилни консумативи: марли, превръзки за изгаряне, хирургични ръкавици, спринцовки 2,5,10 и 20 ml, игли за спринцовки, венозни канюли различни размери, скалпел. Други консумативи: Спасително одеяло злато/сребро, защитни очила. |

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури ползването на оторизиран от производителя сервиз с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на специализираното оборудване, включително и за всички негови части, които попадат в обхвата на гаранцията.

Участникът, избран за Изпълнител, следва да осигури пълно гаранционно обслужване за период, предложен от него в техническото му предложение, но не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.

Участникът трябва да е оторизиран от производителя, в случай че участникът не е производител, или от негов официален представител да извършва гаранционна поддръжка на:

- Помпа за отпадни води 3“;

- Плаваща помпа;

- Акумулаторни осветителни прибори;

- Санитарен комплект за първа помощ.

Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация/и или оторизационно/ни писмо/а или всякакъв/ви друг/и документ/и с превод на български език /когато е необходимо/, удостоверяващ/и, че участникът е оторизиран от производителя/те или негов/техен официален/ни представител/и да извършва гаранционна поддръжка. Изискуемият/те документ/и се представя/т към техническото предложение на участниците и става/т неразделна част от него.

Всеки участник в процедурата следва да предостави към техническото си предложение проспекти и/или каталози, и/или скици, и/или брошури или др. материали, представящи характеристиките на предлаганото оборудване на български език.

Всеки участник в процедурата следва да предостави към техническото си предложение копия на декларации от производителите или сертификати за съответствие с посочените в техническата спецификация стандарти.