Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От ……………………………………………………………. (наименование на участника),  ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………………….., представлявано от ………………………………………………… (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

След като се запознахме с изискванията определени от Възложителя, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA  по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ по обособена позиция № 3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“.

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, както следва:

  - Срокът за доставката на специализираното оборудване е до ……. (словом: …………………………) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя.

  - Специализираното оборудване ще бъде предоставено с доставка до адреса на Възложителя: 9300 гр. Добрич, ул. "Независимост" 20.

  - Преминаването на риска от Изпълнителя на Възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на Изпълнителя.

  - Прилагаме таблица за съответствие на предлаганите от нас технически параметри на специализирано оборудване с изискванията на Възложителя:

| № | Наименование | Количество | Минимални технически изисквания съобразно изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации | Предложение на участника включително марка, модел, брой, и др. (потвърждение на факта и/или посочена конкретна стойност): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помпа за отпадни води 3" | 4 бр. | Напор не по-малко от 27 m и максимален дебит не по-малко от 1200 l/min. Максимален размер на твърди частици ≥ 30 mm. Двигател с вътрешно горене – бензинов, с мощност ≥ 5.5 kW и електростартер. Изходно и входно отверстие със съединители тип „Storz-B” и оборудвани с предпазни капачки, закрепени към помпата посредством гъвкави връзки. Тегло ≤ 80 kg. За функциониране по предназначение, всяка помпа да е оборудвана с: - 4 бр. смукателни тръби с дължина 2,0 m и диаметър Ø 75 mm, оборудвани със съединители тип „Storz-B” и съответстващи на ЕN ISO 14557 или еквивалент. - 1 бр. смукателна цедка с възвратен клапан и с отвори, съобразени с максимално допустимия размер на твърдите частици на помпата. Със съединител тип „Storz-B”. - 1 бр. осигурително въже с карабинер, дължина 20 m и диаметър > Ø 8 mm. Въжето да съответства на DIN 14920 или еквивалент. За всяко въже да е предвидена чанта за съхранение в съответствие с DIN 14921 или еквивалент. - 4 бр. шлангове Ø 75 mm, съответстващи на DIN 14 811 или еквивалент. С дължина L=20 m, к-т със съединители тип „Storz-В” по DIN 14303 или еквивалент. За работно налягане 16 Bar. 2 бр. ключове за съединители тип “Storz BC”. |  |
| 2. | Плаваща помпа | 2 бр. | Дебит ≥1500 l/min. Със съединител тип Storz А. Двигател бензинов, с мощност не по-малко от 7 kW. Резервоар за гориво: минимум 2,0 l. Размери: ≤ 1100х750х550 mm. Тегло < 55 kg. За функциониране по предназначение, към всяка помпа да се доставят: - 1 бр. шланг 20 m, със съединители тип „Storz-А”. - 1 бр. осигурително въже с карабинер, дължина 20 m и диаметър > Ø 8 mm. Въжето да съответства на DIN 14920 или еквивалент. За всяко въже да е предвидена чанта за съхранение в съответствие с DIN 14921 или еквивалент. 1 бр. ключе за съединители тип “Storz ABC”. |  |
| 3. | Потопяема електро помпа | 2 бр. | Мощност на двигателя: ≥ 2 kW. Дебит ≥ 780 l/min. Пропускливост на твърди частици: не по-малко от 5 mm. Напор: не по-малко от 25 m. Дължина на кабела: минимум 15 m. Със съединител тип „Storz-С“. За функциониране по предназначение, към всяка помпа да се доставят: - 5 бр. шланг 20 m, със съединители тип „Storz-С” съответстващи на DIN 14 811 или еквивалент. - 1 бр. осигурително въже с карабинер, дължина 20 m и диаметър > Ø 8 mm. Въжето да съответства на DIN 14920 или еквивалент. За всяко въже да е предвидена чанта за съхранение в съответствие с DIN 14921 или еквивалент. 1 бр. ключ за съединители тип “Storz BC”. |  |
| 4. | Хидромоторнa помпа | 2 бр. | Отговаряща на DIN 14426 или еквивалент. Вход със съединител тип „Storz-B“. Изходи 2 бр. със съединители тип „Storz B“. Тегло ≤ 20 kg. За функциониране по предназначение, към всяка помпа да се доставят: - 4 бр. шлангове Ø 75 mm, съответстващи на DIN 14 811 или еквивалент. С дължина L=20 m, к-т със съединители тип „Storz-В” по DIN 14303 или еквивалент. За работно налягане 16 Bar. 2 бр. ключове за съединители тип “Storz BC”. |  |
| 5. | Спасителни жилетки | 10 бр. | Материал - полиетиленова пяна, облечена в материя найлон с ярко оранжев цвят. Да осигурява минимална 100 N плавучество. Да е оборудвана с колан с тока, светлоотразителна лента и свирка. Да издържа хора с тегло над 40 kg Одобрение – EN 395:1993/А1:1998; ЕC Директива 89/686/ЕЕС; 96/58/ЕС или еквивалентни. |  |
| 6. | Каски | 10 бр. | Лека каска за работа на височина и спасителни акции. Тегло: не повече от 350 гр. Да отговаря на стандарти ANSI Z89.1-2009 Тип I Клас E или еквивалент. |  |
| 7. | Облекла за плитки води | 10 бр. | Цял сух костюм от износоустойчив материал, предназначен за използване, във вода в комплект с боти - трайно прикрепени към крачолите. Основен материал на костюма: полимер или естествен текстил. Тегло на основния материал: ≥ 250 g/m² съгласно ISO 3801 или еквивалент. Издръжливост на опън: ≥ 500 N. Издръжливост на скъсване: ≥ 70 N. Устойчивост на пробиване: ≥ 100 N съгласно EN-863 или еквивалент. Маншети на шията: от латекс или неопрен. Регулируеми презрамки. Подсилен срещу скъсване в областта на коленете. Сух цип, позволяващ самостоятелно обличане. Вентил за изпускане и регулиране на плавучеството. Светлоотразителни ленти на костюма. Чанта/сак за съхранение и пренасяне. |  |
| 8. | Акумулаторни осветителни прибори | 8 бр. | Акумулаторен осветителен прибор с LED технология за работа в потенциално взривоопасна среда. Дигитален дисплей. Светлинна система за осветяване на терена пред краката на потребителя. Функции за събрана и разпръсната светлина, функция мигане. Тяло, изработено от високо устойчива термопластична смола. Взривозащита: II 1G Ex ia IIC T4 Ga зона 0, 1 и 2; II 1D Ex ia IIIC T85ºC Da зона 21 и 22; IP 67. АТЕХ сертификат. Работна температура: от -20ºC до + 40ºC. Далекобойност: ≥ 80m. Продължителност на работа не по-малко от 4 h с най-висок интензитет, 6 h със среден интензитет и 8 h с минимален интензитет. Тегло в работно състояние ≤ 550 g. 1 бр. зарядно 12/24 V и 1 бр. зарядно 220-240 V AC 50 Hz. Резервно стъкло. |  |
| 9. | Мегафон | 1 бр. | Вграден USB и SD MP3 плейър за възпроизвеждане на предварително записани съобщения или музика. Вградена сирена. Мощност ≥ 60 W Размери ≥ Ø 230 х 350 mm. Добра чуваемост до 600 m. |  |
| 10. | Спасителни въжета | 4 бр. | Изработени от полиестерна коприна. Диаметър Ø 10,5 mm. Дължина 100 m. Якост на опън: 3000 daN. Якост на статично натоварване със зашит край: 2800 daN. Стандарт: EN 1891 тип A или еквивалент. Вградена светлоотразителна нишка. |  |
| 11. | Спасителни колани с карабинер | 4 бр. | Предпазен колан за цялото тяло срещу падане от височина – сбруя, съответстваща на EN 361 или еквивалент. Гръдна и гръбна точка на окачване за закачане на спирачна система срещу падане. Презрамки с автоматични катарами. Два инвентарника със защитна обвивка. Възможност за позициониране от странични точки при комбиниране с колан за кръста. Възможност за спускане в отвесно положение. Карабинер с муфа, чрез който се обединяват двете предни халки. Сила по голямата ос ≥ 20 kN, сила по малката ос ≥15 kN. Сила при отворена ключалка ≥ 7 kN. |  |
| 12. | Ръчна лебедка | 1 бр. | Комплект в съответствие с DIN 14800 или еквивалент, включващ: метален куфар за съхранение, ръчна лебедка, лост, резервни щифтове, макара с единично въже за дърпане със сила ≥ 6,5 t, водеща ролка с кука. |  |
| 13. | Моторен трион за дърво | 2 бр. | Мощност ≥ 4,0 kW. Защита - инерционна спирачка и система за намаляване на вибрациите. Работна дължина на шината ≥ 500 mm. Тегло без шина и верига ≤ 6.5 kg. Комплектация: шина - 1 бр. и верига 1 бр. |  |
| 14. | Моторен дисков циркуляр | 2 бр. | С едноцилиндров, двутактов, бензинов двигател с мощност ≥ 3,5 kW. С обръщащо се режещо рамо. Диаметър на работния диск Ø 350 mm. Тегло без режещия диск ≤ 10 kg. Комплектация: диск универсален спасителен - 1 бр. и комплект инструменти за обслужване. |  |
| 15. | Канджа сглобяема | 1 бр. | С дължина в работно положение 3 m. |  |
| 16. | Канджа котка | 1 бр. | С 20 m въже от полиестерна коприна, с дебелина не по-малко от Ø8 mm. |  |
| 17. | Плаващи въжета | 5 бр. | Плетено въже с дебелина не по-малко от Ø8 mm с найлонова кука. Дължина 30 m. |  |
| 18. | Дъждобрани | 10 бр. | Водозащитни яке и панталон, изработени от полиестер и полиуретан. Съответствие с EN 340 или еквивалент. |  |
| 19. | Стълба сглобна, четиризвенна | 1 бр. | Материал: алуминиева сплав. Съответстваща на БДС EN 1147 или еквивалент. |  |
| 20. | Спасителни пояси | 5 бр. | Материал - полиетилен. Снабден с полипропиленово въже, което да не гние и да не се влияе от атмосферните условия. Сигнална светлоотразителна лента. Одобрен съгласно SOLAS и LSA Code изисквания. |  |
| 21. | Комплект маркиращи бои | по 5 бр. от цвят | В ≥ 150 ml аерозолна опаковка. Зелен и червен цвят. |  |
| 22. | Санитарен комплект за първа помощ | 1 комплект | Специализиран алуминиев куфар с прегради и отделения за различните аксесоари/консумативи. Кислородна бутилка за не по-малко от 150 l кислород с редуцил вентил за инхалация с кислород с регулиране на потока от 1 до 15 l/min. Комбиниран ръчен ресуситатор (балон за обдишване тип Ambu) за деца и възрастни, с два обема до 500 ml за деца и до 1200 ml за възрастни, снабден с регулируем предпазен клапан за налягане 20 mbar за деца и 60 mbar за възрастни и 3 размера силиконови маски с надуваем борд размер 1, 3 и 5. Механичен аспиратор за телесни течности за работа с ръка, крак или коляно. Сфингоманометър. Стетоскоп. Устройство за вливане под налягане. Дребни медицински аксесоари: Фенерче, рефлексно чукче, бърз турникет, ножици за дрехи, ножици хирургични, пинсети, форцепс, скалпел стерилен. Превързочни материали: бинтове, марли, адхезивна лента, еластични превръзки и др. превързочни материали различни размери. Стерилни консумативи: марли, превръзки за изгаряне, хирургични ръкавици, спринцовки 2,5,10 и 20 ml, игли за спринцовки, венозни канюли различни размери, скалпел. Други консумативи: Спасително одеяло злато/сребро, защитни очила. |  |

  - Декларираме, че в ако бъдем избрани за Изпълнител, ще осигурим ползването на оторизиран от производителя сервиз с необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на специализираното оборудване,  включително и за всички негови части, които попадат в обхвата на гаранцията.

  - Оферираме следния гаранционен срок: Пълно гаранционно обслужване на специализираното оборудване за срок от …… (словом: ………………) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка, при стриктно спазване на инструкциите  за експлоатация.

2. Декларираме, че при доставка, ще представим всички съпътстващи доставката документи, необходими за последващото ползване по предназначение.

3. При констатиране на явни несъответствия за доставеното специализирано оборудване, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол.

4.  Към техническото предложение прилагаме:

- оторизация/и (оторизационни писма или други документи) от производителя/ите или негов/техни официален/ни представител/и, в случай че участникът не е производител, удостоверяващи правото на участника да извършва гаранционна поддръжка на:

- Помпа за отпадни води 3“;

- Плаваща помпа;

- Акумулаторни осветителни прибори;

- Санитарен комплект за първа помощ.

- Копия на декларации или сертификати за съответствие, където е изискано, спрямо техническата спецификация.

Забележки:

В случай, че посочените параметри не съответстват на данните в приложените към техническото предложение каталози на производителя, участникът се отстранява от участие. Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация.

Дата: ………………. г.		                  		Участник: ............................

(дата на подписване)                                                                            (подпис и печат)

Предлаганият от участниците срок за доставка не може да надхвърля 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

При попълване на тази колона, участниците посочват „Да“, в случай, че предлаганите от тях технически параметри на превозното средство напълно покриват минималните изисквания на Възложителя; посочват конкретна стойност, в случай, че Възложителят е поставил минимални и/или максимални стойности, в които оферентите да се вместят. При предлагани еквивалентни параметри, участниците задължително вписват „еквивалент“ и посочват конкретни данни, обосноваващи приложимостта на еквивалента.

Предлаганият гаранционен период на оборудването не може да бъде по-малко от 12 месеца.